ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ  ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВЕЛИЧИНЫ УДЕЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ КВАРЦЕВОГО ПОРОШКА НА ФАЗОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ ТРЁХКОМПОНЕНТНЫХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ СМЕСЕЙ

Булейко В.М., Григорьев Б.А., Истомин В.А.

ООО «Газпром ВНИИГАЗ», Россия, 142717, Развилка, Московская область

V_Buleiko@ vniigaz.gazprom. ru

Для исследования влияния величины удельной поверхности кварцевого порошка на фазовое поведение углеводородов использован метод прецизионной адиабатической калориметрии [1]. Этот метод реализован в экспериментальном комплексе, состоящем из двух адиабатических калориметров. Первый калориметр предназначен для проведения исследования в объёме. Второй - для исследования в пористых средах. Измерены термические и калорические параметры состояния трёхкомпонентных углеводородных смесей в кварцевых порошках со средним размером зёрен 2.3 и 31.5 мкм и с удельной поверхностью 1.160⋅106м2/м3 и 0.104⋅106м2/м3 соответственно, в температурном диапазоне 200 – 430 К и давлении до 40 МПа. Составы углеводородных смесей представлены в таблице.

| Компо-ненты | № смеси (молярная доля/массовая доля) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| СН4 |  |  |  |  |  |  |  |
| С3Н8 |  |  |  |  |  |  |  |
| С7Н16 |  | - | - | - | - | - | - |
| С16Н34 | - |  |  |  | - | - | - |
| М.в.эф. |  |  |  |  |  |  |  |

На основе измеренных зависимостей давления, термодинамической производной (∂p∂T)V и изохорной теплоёмкости от температуры построены фазовые диаграммы этих смесей в объёме и в кварцевых порошках. Параметры кривых равновесия определялись по экстремальным значениям термодинамической производной и теплоёмкости в области аномального поведения термодинамической системы при фазовых переходах  [1].

На рис. 1 приведены фазовые диаграммы одной и той же трёхкомпонентной углеводородной смеси (1) в объёме и в кварцевых порошках.

Рис. 1. Фазовые диаграммы трёхкомпонентной углеводородной смеси в объёме и в кварцевых порошках.

ABC – объём, A’B’C’ – 31.5 мкм кварцевый порошок (ввод УВ смеси); A’G’ – 31.5 мкм кварцевый порошок (отбор УВ смеси); A”B”C”D”E” – 2.3 мкм кварцевый порошок (ввод УВ смеси). Цифрами обозначены номера смесей, представленных в таблице.

Как видно из рисунка, фазовое поведение углеводородной смеси в кварцевом порошке со средними размерами зёрен 31,5 мкм заметно отличается от фазового поведения этой смеси в объёме. Вследствие адсорбционно-десорбционных процессов, имеет место количественная трансформация фазовой диаграммы. В результате адсорбции 12 – 13% гептана, при давлении 6.1 МПа, происходит смещение пограничной кривой исходной смеси в сторону пониженных температур на величину 5-6 град.

Выполненные ранее нами исследования индивидуальных углеводородных компонентов свидетельствуют, что величина адсорбции метана, также как и пропана, кварцевым порошком очень мала. Однако, если эти компоненты находятся в смеси с более высококипящими углеводородами, например гептаном, то, благодаря адсорбции последнего, сорбция метана и особенно пропана возрастает (происходит растворение - абсорбция этих компонентов в сорбированной плёнке гептана). Именно сорбцией пропана можно объяснить тот факт, что пограничная кривая в кварцевом порошке при температуре ниже 347,5 К проходит выше соответствующей пограничной кривой в объёме.

Наиболее отчётливо влияние кварцевого порошка на фазовое поведение трёхкомпонентной смеси проявляется в экспериментах с вводом и отбором вещества (рис. 1). Ввод вещества начинается с плотности, соответствующей фазовому переходу в точке C', и заканчивается при плотности, соответствующей фазовому переходу в точке A'. Отбор вещества начинается с плотности, соответствующей фазовому переходу в точке A', и заканчивается при плотности, соответствующей фазовому переходу в точке G'. Так как отбираемая  смесь обогащена метаном и пропаном (вследствие преобладающей адсорбции гептана), то, по мере снижения давления и повышения температуры, в результате десорбции адсорбированного гептана, концентрация последнего в паровой фазе возрастает.

Исследования в кварцевом порошке со средним размером зёрен  2,3 мкм, имеющего большую удельную поверхность и, как следствие, большую сорбционную способность показали, что в поровом пространстве последнего происходит значительное изменение состава углеводородной смеси. В результате наблюдается не только количественная трансформация фазовой диаграммы углеводородной смеси по сравнению с фазовой диаграммой в объёме (изменение формы пограничной кривой: ветвь ABC трансформируется в ветвь A'B'C'), но также и качественная трансформация фазовой диаграммы. Участок ABCD, соответствует относительно небольшим плотностям углеводородной смеси (менее 230 кг/м3). В этом случае адсорбционной ёмкости кварцевого порошка достаточно, чтобы сорбировать практически весь гептан и, частично, пропан. В паровой фазе остаются только метан и пропан. Каждой точке (A} {,B} {,C} {) соответствует пограничная кривая  бинарной смеси метан – пропан, представленной в таблице (смеси 5, 6 и 7 соответственно).

Участок DE соответствует большей плотности (более 300 кг/м3). В этом случае сорбционной ёмкости кварцевого порошка не хватает, для сорбирования всего гептана. В паровой фазе остаётся трёхкомпонентная смесь метан – пропан - гептан, обеднённая гептаном и пропаном по сравнению с исходной смесью.

Влияние молекулярной массы компонентов на фазовое поведение насыщающих кварцевый порошок углеводородных смесей исследовано посредством представления последних как псевдобинарные [2]. При сохранении неизменным мольного отношения метан/пропан, в исходной трёхкомпонентной смеси 1 гептан заменён гексадеканом. Исследования выполнены в кварцевом порошке со средним размером зёрен 31,5 мкм. Составы утяжелённых псевдобинарных смесей приведены в таблице (смеси 2,3,4). На рис. 2 представлены фазовые диаграммы этих смесей. Из рисунка видно, что для смеси 2, также как и для смеси 1, в пористой среде по сравнению с объёмом имеет место количественная трансформация фазовой диаграммы. В поровом объёме кварцевого порошка происходит смещение пограничной кривой в сторону более низких давлений.

Определение количества и состава адсорбированной и паровой фаз осуществлялось на основе измерения калорических и термических параметров трёхкомпонентных смесей, представленных в виде псевдобинарных, по методике, описанной в [2].

Рис. 2. Фазовые диаграммы трёхкомпонентных углеводородных смесей 2, 3 и 4  в свободном объёме и в кварцевом порошке.

AB - объём, смесь 2; CD - 31.5 мкм кварцевый порошок, смесь 2 (ввод УВ смеси); CD’ - 31.5 мкм кварцевый порошок, смесь 2 (отбор УВ смеси); EF и KL - объём, смеси 3 и 4). Цифрами обозначены номера смесей, представленных в таблице.

ЛИТЕРАТУРА

1. Воронов В.П., Попов П.В., В.М. Булейко. Методика ГСССД МЭ 118 - 05. Методика экспериментального исследования пограничных кривых и изохорной теплоемкости углеводородных смесей в диапазоне температур 110…420 К и давлений до 60 МПа. Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия. М., 2005. - 42 с.: Ил.- Библиогр. 20 назв. - Рус. 13 назв. Деп. в ФГУП “Стандартинформ”.

2. Булейко В.М., Булейко В.В. Экспериментальное исследование фазового поведения многокомпонентных смесей, представленных в виде псевдобинарных. Известия ВУЗ. «Нефть и газ». Тюмень, 2011, №5, с. 40-46.