ОПИСАНИЕ ДИФФУЗИИ В ЖИДКИХ СМЕСЯХ ЭТАНОЛ - ВОДА, МЕТАНОЛ - ВОДА

Никешин В.В., Клинов А.В., Никешина Ю.М.

Казанский национальный исследовательский технологический университет, Россия, Казань К.Маркса 68, vitaly@kstu.ru

Транспортные свойства веществ оказывают сильное влияние на протекание процессов переноса массы, без которых в свою очередь не обходится ни одно современное химическое производство. Таким образом описание транспортных свойств реальных веществ имеет актуальное научное и прикладное значение.

Теория описания диффузии в жидких смесях хорошо изучена и базируется на нескольких уравнениях. Коэффициенты диффузии в среднеобъемной системе отсчета, определяются [1] по уравнению:

Dij=Di−xiDi−Dj1+∂lnγi∂lnxi				(1)

γi – коэффициент активности компонента i бинарной смеси, в данной работе определяется по модели NRTL. Эйнштейновские коэффициенты диффузии рассчитываются по приближенной формуле [2, 3]:

Di=1j=1nxjDij0 						(2)

где Dij0 – коэффициент бинарной диффузии при бесконечном разбавлении xj→1, и определяется из полуэмперического соотношения Уилки-Ченга [4, 5]:

Dij0=7,4⋅10−12βjmjTμjυi0.6 					(3)

где βj – коэффициент, учитывающий ассоциацию молекул растворителя, υi – мольный объем при нормальной температуре кипения чистого компонента.

В уравнении (3) присутствует параметр, учитывающий ассоциацию молекул растворителя, который из литературных источников [4, 5], для различных растворителей равен: для воды 2.6, для этилового спирта 1.5, для метилового спирта 1.9. Проведенные расчеты, с указанными значениями параметра βj для набора экспериментальных данных [6-9], показали значительные отклонения: для воды максимальная погрешность 34%, средняя 23%; для этилового спирта максимальная погрешность 149%, средняя 130%; для метилового спирта максимальная погрешность 281%, средняя 148%.

Путем минимизации средней погрешности, для каждого растворителя были получены параметры βj, которые равны: для воды 1.817, для этилового спирта 0.2559, для метилового спирта 0.3212. В результате погрешность коэффициентов бинарной диффузии при бесконечном разбавлении: в воде максимальная 37%, средняя 8.7%; в этиловом спирте максимальная 29%, средняя 7%; в метиловом спирте максимальная 77%, средняя 29%.

Рисунок. 1 – Коэффициенты бинарной диффузии смеси метанол – вода

С полученными параметрами уравнения (3) проведены расчеты коэффициентов бинарной диффузии (1), для различных температур. На рисунке 1 показано сравнение расчетных данных с экспериментальными для смеси метанол – вода. Геометрические фигуры – экспериментальные данные, сплошные линии с соответствующими уменьшенными фигурами – расчетные данные. На рисунке 2, сравнение для смеси этанол – вода.

Рисунок. 2 – Коэффициенты бинарной диффузии смеси этанол – вода

Как видно из иллюстраций, полученные параметры позволяют хорошо описывать диффузию жидких смесей метанол – вода, этанол – вода. При этом так же видно, что для смеси этанол – вода, которая является неидеальной (имеет значительное отклонение от закона Рауля), в области средних концентраций расхождение с экспериментальными данными больше чем у смеси метанол – вода, которая близка к идеальной.

ЛИТЕРАТУРА

- А.И. Разинов, Г.С. Дьяконов Явление переноса. Казан. гос. технол. ун-т. Казань. 2002, 136 с.

- С.Г. Дьяконов, А.И. Разинов, ЖТФ 50, 9, 1948-1954, (1980)

- С.Г. Дьяконов, А.И. Разинов, ТОХТ 16, 1, 105-109, (1982)

- Р. Рид, Дж. Праусниц, Т. Шервуд Свойства газов и жидкостей: Пер с англ. Химия. Ленинград, 1982, 592 с.

- К.Ф. Павлов, П.Г. Романков, А.А. Носков Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. Химия. Ленинград, 1987,  574 с.

- M.T. Tynl, W.F. Calus, J. Chem. Eng. Data 20, 3, 310-316 (1975)

- Sam F.Y. Li, H.M. Ong J. Chem. Eng. Data 35, 2, 136-137 (1990)

- Z.J. Derlacki, A.J. Easteal, A.V.J. Edge, L.A. Woolf J. Phys. Chem. 89, 24, 5318-5322 (1985)

- S. Parez, G. Guevara-Carrion, H. Hasse, J. Vrabec Phys. Chem. Chem. Phys. 15, 11, 3985-4001 (2013)