ОПИСАНИЕ РАСТВОРИМОСТИ АЦЕТОФЕНОНА И МЕТИЛФЕНИЛКАРБИНОЛА В СВЕРХКРИТИЧЕСКОМ ДИОКСИДЕ УГЛЕРОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УРАВНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ПЕНГА – РОБИНСОНА И ТРЕХ ПОДГОНОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ

Галимова А. Т.1, Сагдеев А.А.1, Гумеров Ф.М.2

1Нижнекамский химико-технологический институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технологический университет», Россия, 423570, г. Нижнекамск, пр. Строителей, д. 47,

tukhvatova-albinka@mail.ru

2 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет»

Процесс каталитической дегидратации метилфенилкарбинола в стирол проводится в адиабатических реакторах в присутствии катализатора оксид алюминия активный. По мере протекания реакции катализатор загрязняется продуктами реакции, в результате происходит снижение его активности [1].

Хроматографический анализ экстракта катализатора оксид алюминия активный показал состав дезактивирующих веществ (табл. 1).

Таблица 1. Состав веществ, дезактивирующих катализатор

| Наименование | Содержание, % масс |
| --- | --- |
| стирол | 19,63 |
| метилстирол | 16,44 |
| ацетофенон | 6,54 |
| метилфенилкарбинол | 28,22 |
| фенол | 16,89 |
| прочее | 12,28 |

Авторами ранее уже было проведено исследование растворимости стирола в сверхкритическом диоксиде углерода (CК СО2) [2]. Предметом данного исследования является измерение растворимости ацетофенона и метилфенилкарбинола при изотермах 320 К, 325 К, 330 К в диапазоне давлений 12 ÷ 26 МПа, а также описание растворимости с использованием уравнения состояния Пенга – Робинсона и трех подгоночных параметров.

Исследование растворимости осуществлялось на экспериментальной установке, представленной на рис. 1, которая защищена патентом РФ на полезную модель [3].

Рис. 1 Схема экспериментальной установки для исследования растворимости веществ в сверхкритическом СО2: 1 – баллон   с   углекислотой; 2 – низкотемпературный   теплообменник;  3 – жидкостной насос;  4 – термостатическая ванна; 5 – нагреватель;  6 – экстракционная ячейка;  7 – дросселирующее устройство; 8 – сборник эктракта; 9 – газовый расходомер

Результаты экспериментального измерения растворимости ацетофенона и метилфенилкарбинола представлены в табл. 2.

Таблица 2. Растворимость ацетофенона и метилфенилкарбинола

| Ацетофенон |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Р, МПа | Т = 320 К | Т = 325 К | Т = 330 К |
|  | у, мол. доли | у, мол. доли | у, мол. доли |
| 12 | 0,0814 | 0,0842 | 0,0871 |
| 15 | 0,0851 | 0,0884 | 0,0900 |
| 18 | 0,0893 | 0,0941 | 0,1004 |
| 20 | 0,0950 | 0,1043 | 0,1161 |
| 22 | 0,1011 | 0,1174 | 0,1236 |
| 24 | 0,1093 | 0,1200 | 0,1263 |
| 26 | 0,1151 | 0,1271 | 0,1302 |
| Метилфенилкарбинол |  |  |  |
| Р, МПа | Т = 320 К | Т = 325 К | Т = 330 К |
|  | у, мол. доли | у, мол. доли | у, мол. доли |
| 12 | 0,0172 | 0,0072 | 0,0014 |
| 15 | 0,0205 | 0,0125 | 0,0079 |
| 18 | 0,0293 | 0,0265 | 0,0225 |
| 20 | 0,0386 | 0,0433 | 0,0531 |
| 22 | 0,0497 | 0,0652 | 0,0803 |
| 24 | 0,0600 | 0,0803 | 0,0943 |
| 26 | 0,0684 | 0,0979 | 0,1205 |

Кроме того, проведено описание растворимости ацетофенона и метилфенилкарбинола  согласно уравнению состояния Пенга – Робинсона, приведенного в работе [4].

В табл. 3 представлены  параметры бинарного взаимодействия (i,j, βi,j, γi,j) и среднеквадратичная погрешность (Δ)  при различных температурах. На рис. 2 – 3 приведены зависимости растворимости ацетофенона и метилфенилкарбинола в сверхкритическом диоксиде углерода от давления при изотермах 320 К, 325 К, 330 К.

Таблица 3. Параметры бинарного взаимодействия

| Ацетофенон |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т = 320 К |  | Т = 325 К |  | Т = 330 К |  |
| i,j | 1,1874 | i,j | 1,7499 | i,j | 1,4999 |
| βi,j | 1,0585 | βi,j | 1,2512 | βi,j | 1,2547 |
| γi,j | 1,0809 | γi,j | 1,6542 | γi,j | 1,7030 |
|  | 0,0131 |  | 0,0062 |  | 0,0256 |
| Метилфенилкарбинол |  |  |  |  |  |
| Т = 320 К |  | Т = 325 К |  | Т = 330 К |  |
| i,j | 0,4126 | i,j | 1,0386 | i,j | 1,3622 |
| βi,j | 0,6670 | βi,j | 1,8831 | βi,j | 0,8675 |
| γi,j | 0,0000 | γi,j | 0,0027 | γi,j | 0,0039 |
|  | 0,0073 |  | 0,1091 |  | 0,0428 |

Рис. 2. Растворимость ацетофенона в СК СО2 по результатам экспериментальных исследований и описания растворимости согласно уравнению состояния Пенга – Робинсона

Рис. 3. Растворимость метилфенилкарбинола в СК СО2 по результатам экспериментальных исследований и описания растворимости согласно уравнению  состояния Пенга – Робинсона

Получены новые данные растворимости ацетофенона и метилфенилкарбинола в сверхкритическом диоксиде углерода при изотермах 320 К, 325 К, 330 К в диапазоне давлений 12 ÷ 26 МПа. Определены параметры бинарного взаимодействия. Проведено описание растворимости с использованием уравнения Пенга – Робинсона и трех подгоночных параметров.

ЛИТЕРАТУРА

- Галимова, А.Т. Исследование  процесса регенерации катализатора оксид алюминия активный в среде сверхкритического диоксида углерода / А. Т. Галимова, А.А. Сагдеев, В.З. Кузьмин, Ф.М. Гумеров // Вестник Казан. технолог. ун-та. – 2013. – №1 (Т. 16). С. 44 – 47.

- Галимова (Тухватова), А.Т. Поведение растворимости стирола в сверхкритическом СО2 / А.Т. Галимова (Тухватова), А.А. Сагдеев, Ф.М. Гумеров // Вестник Казан. технолог. ун-та. – 2010. – №8. С. 51 – 54.

- Патент на полезную модель РФ № 99340 опубл. 20.11.2010

- Галимова (Тухватова), А.Т. Растворимость стирола в сверхкритическом диоксиде углерода / А.Т. Галимова (Тухватова), Р.А.Каюмов, Н.Н. Саримов, В.Ф. Хайрутдинов, А.А. Сагдеев, Ф.М. Гумеров, Ф.Р. Габитов, С.И. Вольфсон // Сверхкритические флюиды: теория и практика. – 2010. – №4 (Т. 5). С. 43 – 64.