ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ИМПУЛЬСНОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ
Старостин А.А., Смотрицкий А.А., Скрипов П.В., Койтов С.А., Лейман Д.В.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теплофизики Уральского отделения Российской академии наук, 
ОАО ОКБ «Новатор», Россия, г.Екатеринбург, ул. Амундсена, 107/а

astar2006@mail.ru

Теплофизические свойства веществ обычно измеряются в абсолютно устойчивых состояниях. В случае экстремальных условий применения важно иметь характеристику устойчивости материала к интенсивному нагреву. Экспериментально установлено, что сокращение времени теплового воздействия на образец значительно увеличивает допустимую температуру нагрева полимерных композиций [1]. По причине очевидных экспериментальных сложностей практически отсутствуют данные о тепловых свойствах полимерных материалов в импульсно перегретом состоянии относительно температуры квазистатического терморазрушения. В этой связи нами развиваются варианты метода импульсного нагрева зонда, имплантированного в диэлектрические полимерные материалы, и метода численного моделирования параметров теплообмена на основе результатов опыта [1,2]. Для воспроизведения различных режимов импульсного нагрева разработаны устройства цифрового синтеза функции нагрева и записи температурного сигнала [3]. В опыте регистрируются электрическая мощность P(t), выделяемая в зонде для выполнения заданного температурного режима, и изменение температуры Т(t), вычисляемая по изменению сопротивления зонда во время опыта. Возможно построение процедуры идентификации системы по параметрам теплообмена с учетом зависимости свойств от температуры путем сравнения численного решения прямой задачи и данных опыта.

Работа проводится в рамках проекта УрО РАН № 12-2-1-011-АРКТИКА.

ЛИТЕРАТУРА

1. Волосников Д.В., Ефремов В.П., Скрипов П.В., Старостин А.А, Шишкин А.В. Экспериментальное исследование теплообмена в термонеустойчивых полимерных системах // ТВТ. 2006. Т. 44, №3. С.465-471.

2. Rutin S.B., Smotritskiy A.A., Starostin A.A., Okulovsky Yu.S., Skripov P.V. Heat transfer under high-power heating of  liquids. 1. Experiment and inverse algorithm // Int. J. Heat Mass Transf. 2013. V. 62. pp. 135–141.

3. Васильев С.Н., Волосников Д.В., Старостин А.А., Скрипов П.В. Программируемое устройство для опытов с перегретым зондом в импульсных режимах // Приборы и техника эксперимента. 2004, № 4, С. 130-135.