МЕТОД УПРАВЛЯЕМОГО ИМПУЛЬСНОГО НАГРЕВА ЗОНДА. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ В ЭНЕРГЕТИКЕ, ФАРМАЦЕВТИКЕ И ХИМИИ

Волосников Д.В., Старостин А.А., Скрипов П.В.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теплофизики Уральского отделения Российской академии наук, Россия, г.Екатеринбург, ул. Амундсена, 107/а.

dima_volosnikov@mail.ru

В Институте теплофизики УрО РАН развит метод управляемого импульсного нагрева зонда [1]. Метод позволяет исследовать теплообмен в жидких средах при их мощном импульсном разогреве. В общем случае исследуется кратковременная термоустойчивость образца путем определения времени жизни импульсно перегретой жидкости при заданной температуре. Методика обладает высокой чувствительностью благодаря заходу в область перегретых (относительно устойчивых) состояний. Перегрев происходит относительно значений температуры равновесия жидкость-пар и/или температуры начала терморазрушения жидкости в квазистатическом процессе.

На базе метода разработана серия компактных устройств, имеющих большой потенциал для применения в энергетике, фармацевтике и химическом производстве:

- созданы и апробированы компактные устройства для оперативного определения влаги в энергетических маслах, в частности, в трансформаторных и турбинных маслах [2]. Чувствительность методики в данном случае составляет порядка 10 ppm;

- в составе измерительного комплекса методика применена для экспресс-контроля химических превращений в технологических условиях, в частности, для мониторинга реакции диазотирования. Данная реакция проводится при получения лекарственных препаратов [3];

- создан вариант устройства для оперативного определения влаги в жидких компонентах для производства пластмасс. Определяются сверхмалые количества влаги на уровне 5 ppm в нефрасе и гексене.

Авторы ищут заинтересованных лиц для внедрения данных разработок.

Работа проведена в рамках проекта УрО РАН № 12-2-1-011-АРКТИКА.

ЛИТЕРАТУРА

1. Скрипов П.В., Волосников Д.В., Старостин А.А. Доклады РАН. 392 (2003) 192.

2. Шангин В.В., Волосников Д.В., Сафонов В.Н., Старостин А.А., Скрипов П.В. Приборы. 5 (2012) 6.

3. Артемьев Г.А., Волосников Д.В., Гурашкин А.Л., Смотрицкий А.А., Старостин А.А., Яковлев С.В., Ямпольский А.Д., Скрипов П.В. Вестник ТГТУ. 18 (2012) 806.