ИССЛЕДОВАНИЕ РАСТВОРИМОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ В ИНЕРТНЫХ ГАЗАХ
Бондаренко В.Л.1, Кислый А.Н.2, Валякин В.Н.2, Стефановский А.Н.2,

Дьяченко О.В.2, Валякина А.В.3

1 Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, факультет «Энергомашиностроение», Россия, 105005, Москва,

Лефортовская наб., д.1

E-mail: nadia@iceblick.com,

2 ООО «Айсблик», Украина, 65026, Одесса, ул. Пастера, 29

E-mail:stefa@iceblick.com,

3 Одесская национальная академия пищевых технологий, Институт холода, криотехнологий и экоэнергетики, Украина, 65082, Одесса, ул. Дворянская, 1/3

E-mail:avaliakyna@rambler.ru

Основным источником извлечения инертных газов является атмосфера. Их смеси, как правило, в газообразном или жидком виде концентрируются в специальных узлах воздухоразделительных установок. Дальнейшая переработка концентратов инертных газов осуществляется методами фазовой сепарации или сорбции в отдельных установках.

В воздухе промышленных районов страны присутствуют микропримеси синтетических газов (CO2, N2O, CF4, C2F6 и др.), которые концентрируются вместе с близкими по свойствам тяжелыми инертными газами. В случае образования нерегулярных растворов указанные примеси, являются существенным фактором, сдерживающим скорость ректификационной очистки, особенно, если они образуют тангенциальные азеотропы с целевыми продуктами. Предсказать их поведение не всегда удается путем применения доступных общеизвестных методик, используемых в инженерных расчетах [1]. Имеющиеся прогнозы зачастую требуют опытной проверки и уточнений.

На кафедре криогенной техники ОНАПТ была создана экспериментальная установка [2], позволяющая изучать растворимость в диапазоне температур 78÷380 К и давлений до 2,5 МПа статическим методом. Измерения в широком концентрационном интервале проводятся с заданием общего состава смеси в камере равновесия (5, рис. 1) объемным и весовым способом после поочередной заправки компонентов из мерных баллонов (6, рис. 1). Дополнительно проводится оценка концентраций паровой и жидкой фаз объемным методом. Доверительные границы определения составов находятся в пределах Δ0,95x=0,001÷0,02 моль/моль, Δ0,95y=0,02÷0,05 моль/моль, температур – Δ0,95T=0,02÷0,05 K, давления – Δ0,95p=0,1÷0,5%.

Экспериментально изучена растворимость гексафторэтана в ксеноне на кривых кипения 170, 173, 180, 190, 200 К в диапазоне составов 0,01÷0,7 моль/моль C2F6. Определены азеотропные составы бинарной смеси, которые изменяются с понижением температуры в указанном интервале (170÷200 К) в пределах 90÷95 % ксенона. Данные при температуре 173,15 К хорошо согласуются с расчетными результатами работы [3] (рис. 2) и уточняют поведение смеси в азеотропной области. Полученный материал учитывается при разработке технологии глубокой очистки ксенона от примесей [4].

| Рис. 1. Схема экспериментальной установки: ВН − вакуумный насос; ПД – преобразователь давления; ОМ – определение состава объемным методом; МБ − мерный баллон; КР − камера равновесия | Рис. 2. Зависимость состава от давления для системы гексафторэтан-ксенон на изотерме 173,15 К: 1 – данные работы Людмирской Г.С., Барсуковой Т.А. [2], 2 – величины, полученные нами экспериментально |
| --- | --- |

ЛИТЕРАТУРА

- E.W. Lemmon, M.L. Huber, M.O. McLinden. NIST Reference Fluid Thermodynamic and Transport Properties Database (REFPROP): Version 8.0. NIST Standard Reference Database 23, National Institute of Standards and Technology. Gaithersburg, MD, 2007.

- В.Л. Бондаренко, А.В. Троценко, В.Н. Валякин, А.В. Валякина. Сборник научных трудов международной научно-технической конференции "Современные методы и средства исследований теплофизических свойств веществ". Санкт-Петербург, СПбГУНиПТ. (2010) 205.

- Г.С. Людмирская, Т.А. Барсукова, А.М. Богомольный. Равновесие жидкость-пар. Справочник. Химия, Ленинград, 1987.

- В.Л. Бондаренко, А.Н. Кислый, А.Н. Стефановский, О.В. Дьяченко. Технические газы. 2 (2014) 49.