ПОВЕРХНОСТНЫЕ СВОЙСТВА СМЕСИ DME/TEG И СМЕСИ КРИОГЕННЫХ ЖИДКОСТЕЙ N2/Ar

В.П. Железный, Т.Д. Шестова

Одесская национальная академия пищевых технологий, Украина, Одесса, ул. Канатная, 112, 65039

shestova_tatyana@mail.ru

Градиентная теория [1-4] позволяет исследовать локальные термодинамические характеристики поверхностного слоя между сосуществующими равновесными фазами растворов. Для этого необходимо располагать информацией о параметрах термодинамического равновесия и параметре влияния неоднородности среды.

В качестве объекта исследования был рассмотрен бинарный раствор криогенных жидкостей – аргона и азота, а также бинарный раствор, состоящий из компонентов с существенно отличающимися физико-химическими свойствами, компонентами которого являются диметиловый эфир (DME) и триэтиленгликоль (TEG). При выполнении расчетов использовались данные по термодинамическим свойствам растворов Ar/N2 и чистых компонентов приведенные в базе справочных данных [5]. Экспериментальные данные по фазовому равновесию жидкость-пар, плотности жидкой фазы и поверхностному натяжению для DME/TEG были взяты из работы [6].

В рамках градиентной теории возможно использование любой термодинамической модели фазового равновесия. В настоящей работе авторы использовали уравнение состояния (УС) Пенга-Робинсона с ранее разработанной методикой определения коэффициентов УС [7].

Для расчета давления насыщенных паров и поверхностного натяжения растворов DME/TEG и N2/Ar была использована модель одножидкостного приближения, что позволяет использовать в достаточно широком интервале параметров состояния хорошо апробированные для чистых веществ уравнения состояния и отказаться от применения многочисленных и недостаточно физически аргументированных правил смешивания.

Для решения этих проблем авторами предложена новая методика определения коэффициентов кубического уравнения состояния (УС) Пенга-Робинсона [7]

,                                            (1)

где Т – температура, К; Р – давление, Па; v - мольный объем, м3/моль; R – универсальная газовая постоянная, Дж/(моль·К); а(Т) – температурная зависимость, учитывающая силы притяжения между молекулами, b – коэффициент УС, м3/моль.

В настоящей работе значения коэффициентов УС (1) чистых компонентов раствора предлагается рассчитывать по следующим формулам [7]:

,                                               (2)

где vnb – мольный объем при нормальной температуре кипения;

,                                         (3)

где t=1-T/TC – приведенная температура.

Погрешность расчета давления насыщенных паров чистых веществ по методике изложенной в статье [7] в интервале приведенных температур t=(0.1 - 0.5) не превышает 2-4 %.

В рамках предлагаемой методики коэффициент b в уравнении состояния (1) для растворов может быть рассчитан по формуле:

(4)

где b1, b2 – коэффициенты УС для чистых компонентов смеси, определенные по уравнению (2),  - мольная доля одного из компонентов в растворе.

При расчете фазовых равновесий растворов DME/TEG и N2/Ar коэффициенты А и В в уравнении (3) являются подгоночными параметрами, значения которых определялись при обработке экспериментальных данных по давлению насыщенных паров [6] для растворов DME/TEG и справочных данных [5] и для растворов N2/Ar.

Поверхностное натяжение в рамках градиентной теории для чистых веществ рассчитывалось по формуле [2]:

,                          (5)

где ρV, ρL – равновесные значения плотности паровой и жидкой фаз раствора соответственно,  – плотность в поверхностном слое, S, PS – химический потенциал и давление насыщенных паров объемной фазы, (), P() - химический потенциал и давление в поверхностном слое, k – параметр влияния неоднородности среды.

Полученная информация о свойствах раствора PS, , ρL , ρV позволяет приступить к изучению свойств поверхностного слоя раствора N2/Ar и DME/TEG. Для этого были рассчитаны значения параметров влияния неоднородности раствора по формуле [2]:

.                       (6)

Располагая информацией о параметре влияния неоднородности среды в одножидкостном приближении градиентной теории можно рассчитать локальные значения плотности по высоте поверхностного слоя z жидкой фазы раствора с помощью следующего выражения [2]:

.                           (7)

В соответствии с часто используемыми интегральными теориями, такими как обобщенная теория Ван-дер-Ваальса [1] профиль плотности имеет форму, которую можно описать уравнением для гиперболического тангенса. Если положение эквимолекулярной поверхности раздела фаз Гиббса было выбрано при значении толщины z=0, то профиль плотности можно описать следующим выражением:

,                                (8)

где d – мера толщины поверхностного слоя раствора является подгоночным параметром. На рисунке 1 приведены профили плотности поверхностного слоя растворов, рассчитанные по уравнению (8).

а)                                                         б)

Рисунок 1. Изменение мольной плотности раствора: а) DME/TEG (Т=353 К) б) N2/Ar (Т=84 К) по высоте поверхностного слоя при температуре

Концентрационная зависимость компонентов в поверхностном слое раствора при различных температурах может быть рассчитана из данных о локальных значениях плотности раствора в различных точках поверхностного слоя и данных о температурной и концентрационной зависимостях плотности жидкой фазы растворов.

В рамках проведенного исследования показано, что поверхностный слой растворов N2/Ar и DME/TEG имеет сложную структуру и состоит из двух подслоев. Первый подслой (далее подслой 1) состоит из раствора с монотонно увеличивающейся концентрацией летучего компонента по толщине слоя от концентрации в объемной фазе до х=1, которая на рисунке 1 обозначена (). Второй подслой (далее подслой 2) поверхностного слоя раствора, который граничит с паровой фазой состоит из чистого наиболее летучего компонента.

Для того чтобы изучить характер изменения свойств компонентов в поверхностном слое таких растворов и подойти к решению задачи определения эквивалентной концентрации поверхностного слоя, целесообразно исследовать термодинамическое поведение парциальных мольных плотностей

,                                                      (9)

где Хі – мольная доля компонента в смеси;  - мольная плотность смеси, моль/м3.

Анализ полученных данных показал, что профили парциальной плотности растворов DME и N2 с понижением температуры и повышением содержания нелетучего компонента в смеси имеют экстремум. В то время, как на кривых профилей плотности чистых веществ TEG и Ar ничего подобного не наблюдается.

В настоящей работе авторы предприняли попытку разработки теоретически обоснованной методики определения эффективного состава поверхностного слоя растворов. Методика основана на использовании понятия «стандартизированной» поверхностной сегрегации С(z) [8].

Авторы предлагают использовать координаты точек экстремумов «стандартизированной» поверхностной сегрегации для определения эквивалентной  концентрации поверхностного слоя растворов.

С использованием приведенной выше методики были рассчитаны данные по эффективной поверхностной концентрации для растворов DME в DME/TEG и N2 в N2/Ar. На рисунках 2а и 2б представлены результаты этих расчетов в виде зависимости избыточной концентрации DME и N2 от концентрации в объемной фазе раствора.

а)                                                         б)

Рисунок 2. Зависимость избыточной концентрации а) DME и б) N2 от концентрации в объемной жидкой фазе раствора

ЛИТЕРАТУРА

- Van der Waals J. D., Kohnstamm Ph. // Maas and van Suchtelen. Leipzig. 1 (1908) 207.

- Cornelisse P.M.W., Peters C.J., Arons J. De Swaan // Mol. Phys. 80 (1993) 941.

- Miqueu C., Mendiboure B., Graciaa A., Lachaise J. // Fuel. 87 (2008) 612.

- Шестова Т.Д., Лозовский Т.Л., Железный В.П. // Журн. физ. хим. 88 (2014) 851.

- Lemmon E.W., McLinden M.O., Huber M. L. NIST standard reference database 23, REFPROP Ver. 7.0 (2002).

- Ивченко Д.А., Семенюк Ю.В., Железный В.П. // Холодильна техніка і технологія. 132 (2011) 25.

- Shestova T.D., Markvart A.S., Lozovsky T.L., Zhelezny V.P. // Russian J. of Phys. Chem. A. 87 (2013) 883.

- Telo da Gama M., Evans R. // Molecular Physics. 48 (1983) 229.