СКЕЙЛИНГОВЫЕ МОДЕЛИ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ HFO-1234yf НА ЛИНИИ НАСЫЩЕНИЯ

Устюжанин Е.Е., Рыков В.А., Рыков С.В., Кудрявцев Д.А.

Национальный исследовательский университет «МЭИ», Россия, Москва, 111250, Красноказарменная 14, evgust@gmail.com

Национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики Россия, Санкт – Петербург, Москва

Ряд экспериментальных данных о свойствах, F = (rl, rg, Ps), для эфира 2,3,3,3 - Tetrafluoroprop – 1 - ene (HFO-1234yf) на линии насыщения проанализированы авторами, в том числе (Ps,T) – данные Fedele et al. [1]. Нами рассмотрены уравнения, которые относятся к давлению насыщения Ps и предложены Wagner, 1973 г., Xiang и Tan, 1994 г., Wu et al., 2005 г. и Abdulagatov et al., 2011 г.

Нами предложена аналитическая форма для представления Ps в виде суммы скейлинговой и регулярной частей

F(τ,D,B) = Fscale(τ,D, Bp’) + Freg(τ,D,Bp”),				 (1)

где τ = (Tc - T)/Tc – относительная температура, D = (a,Pc,Tc …) – критические характеристики, B = (Bp’, Bp”) - регулируемые коэффициенты.

Скейлинговый компонент Fscale(τ,D, Bp’) опирается на теорию критических явлений и представлен в виде [2]

Fscale(τ,D, Bp’) = ln(Ps/Pc) = Bp0τ2-α+Bp1τ2-α+Δ+Bp2τ2-α+2Δ+ Bp3τ,	(2)

где Δ – неасимптотическая экспонента (a Wegner - поправка).

Комбинированная модель (1) записана в форме [3]

F(τ,D,B) = ln(Ps/Pc) = Fscale(τ,D,Bp’) +Bp4τ5+Bp5τ7+Bp6τ9, 		(3)

где Bp” = (Bp4, Bp5, Bp6).

Регулируемые коэффициенты B= (Bp’, Bp”) и характеристика D = Pc  были определены путем нелинейной статистической обработки исходных (Ps,T) – данных и модели СМР.

Скейлинговая комбинированная модель (1), которая применена для описания исходных (rl,rg,T)exp – данных HFO-1234yf , была выбрана в виде, предложенном в [2].

В докладе обсуждаются прикладные результаты, связанные с термодинамическими свойствами HFO-1234yf на линии насыщения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Fedele L., Bobbo S., Groppo F., Brown S.J., Zilio C. Saturated Pressure Measurements of 2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene (R1234yf) for Reduced Temperatures Ranging from 0.67 to 0.93 // J. Chem. Eng. Dada. 2011. 56, p. 2608–2612.

2. Ustjuzhanin E.E., Utenkov V.F., Rykov V.A. Combined models of thermophysical properties along the coexistence curve. In the book: Soft matter under exogenic impact. NATO Science series. Part II, Vol. 242. Editor Rzoska S. Eddition - Springer, The Netherlands, 2006, 480 p.

3 Устюжанин Е.Е., Шишаков В.В., Абдулагатов И.М., Рыков В.А., Попов П.В. Давление насыщения технически важных веществ: модели и расчеты в критической области, Вестник МЭИ, Изд. Дом МЭИ, 2012, c. 67-78.