ЛИНИЯ ZENO КАК ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ФАКТОР ОЦЕНКИ МЕЖМОЛЕКУЛЯРНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ

Клинов А.В., Анашкин И.П.

ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технологический университет», Российская Федерация, 420015, Казань, ул. К.Маркса 68, anashkin.ivan@gmail.com

Одной из основных проблем применения методов молекулярной динамики и Монте Карло при вычислении теплофизических свойств веществ является недостаточная точность описания межмолекулярного взаимодействия. Для описания межмолекулярного взаимодействия находят применения множество модельных потенциалов, например потенциал Леннард-Джонса, потенциал Букингема. При этом нет единого подхода для определения значений параметров данных потенциалов.

Как показали численные эксперименты, положение линии Zeno оказывается достаточно чувствительным к особенностям межмолекулярного взаимодействия. Поэтому в данной работе предлагается определять значения параметров потенциалов межмолекулярного взаимодействия на основе сопоставления рассчитанного и экспериментального положения линии Zeno. Данный подход был опробован на одноцентровых моделях межмолекулярного взаимодействия. Важной особенностью разработанного метода определения параметров потенциалов межмолекулярного взаимодействия является возможность независимого определения двух параметров σ (размера молекул) и ε (силы взаимодействия) во многих широко используемых модельных потенциалах межмолекулярного взаимодействия.

Для потенциала Карра-Коновалова и степенного потенциала определены корреляции, связывающие параметры потенциала с температурой, плотностью Бойля и свойствами в критической точке. Описание межмолекулярного взаимодействия одним сферически-симметричным модельным потенциалом достаточно грубо, однако позволяет с достаточной точностью описывать свойства благородных и двухатомных газов.

Использование многоцентровой схемы взаимодействия позволило добиться большей точности описания термодинамических свойств. Разработанный метод успешно применялся для определения параметров межмолекулярного взаимодействия углеводородов. Использовалось приближение анизотропного потенциала и свойство переносимость параметров взаимодействия функциональных групп в рамках одного гомологического ряда. Результаты моделирования показали, что найденные по разработанному методу параметры потенциала межмолекулярного взаимодействия позволяют с высокой точностью рассчитывать PVT свойства в широкой области состояния, в том числе и на линии фазового равновесия.