ВОЗМОЖНОСТИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРИТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

Н.М. Репкин, Т.Н. Нестерова, И.А. Нестеров

Самарский государственный технический университет, Россия, Самара, 443100, ул. Молодогвардейская 244, e-mail: repkinn@mail.ru

Значимость критических свойств трудно переоценить. На их основе разработаны, совершенствуются и широко используются многие методы прогнозирования, основанные на принципе соответственных состояний. Качество и надежность сведений по критическим температурам (Тс) и критическим давлениям (Рс) веществ во многом определяет результативность прогноза. В настоящее время база данных по критическим свойствам не столь обширна, как того требует практика, и включает около 500 органических соединений, значительная часть которых имеет относительно простое строение молекул. Расширение спектра структур требует надежных критериев в оценке возможностей экспериментального определений критических свойств, один из которых напрямую связан с термической стабильностью соединений интересующих классов.

Нами выполнен комплекс исследований, посвященных этой проблеме. На данный момент изучены неэкранированные и пространственно затрудненные фенолы (603 – 733 К) и анилины (593 – 653 К), 4- и 4,4`-алкилбифенилы (703 – 793 К).

В результате всестороннего исследования установлено, что в условиях близких к критическим комплекс превращений, протекающих в исследуемых системах, сложен и представлен не только процессами деструкции, но и глубокой позиционной и структурной изомеризацией. Глубина превращений значительна при времени контакта менее 1 сек.

Большинство современных технологий определения критических свойств не обеспечивают стабильность индивидуальных соединений указанных классов и их концентрированных смесей в условиях эксперимента.

Учитывая это обстоятельство, нами разработаны методы прогнозирования Тс и Рс алкилфенолов, алкиланилинов и алкилбифенилов с опорой на Тс и Рс соединений других классов. Тестирование методов выполнено экспериментальными Р-Т данными.