МОДЕЛИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОСТАВОВ РАСТВОРОВ ДЛЯ ЭЛЕКТРООСАЖДЕНИЯ МУЛТИВАЛЕНТНЫХ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ

E. G. Vinokurov, V. V. Bondar

D. Mendeleyev University of Chemical Technology of Russia,

Russia, 125047 Moscow, Miusskaya Sq., 9, e-mail: vin@muctr.ru

Рассмотрены термодинамические основы выбора лигандов и обоснован единый методологический подход с целью разработки новых составов растворов для электроосаждения мультивалентных металлов и сплавов, заключающийся в общности описания при построении прогнозирующих физико-химических и вероятностных моделей выбора лигандов [1].

Физико-химическая модель (I) базируется на термодинамических принципах, определяющих логические условия выбора лигандов для электроосаждения мультивалентных металлов и сплавов А-В (Ео системы Az(aq)|A больше, чем системы Bz(aq)|B). Лиганд должен образовывать с ионами металлов А и В комплексы, константа устойчивости которых: больше константы устойчивости соответствующих гидроксокомплексов; обеспечивает такие стандартные электродные потенциал Еo[ALn] и Еo[BLm], которые будут положительнее стандартного электродного потенциала восстановления Н2О (или Е* начала их активного восстановления); меньше величины, обратной произведению растворимости (ПР) гидроксидов этих металлов.

Согласно вероятностной модели (II) для совместного выделения А и В за счет восстановления образовавшихся при добавлении лигандов комплексов необходимо, чтобы отношение логарифмов констант устойчивости комплексов с ионами AnA и BnB более чем в 1,5 раза превосходило отношение зарядов аквакомплексов этих ионов, т.е. lgβAo≥1,5nAnBlgβBo.

Объединением (I) и (II) построена обобщённая модель выбора лигандов в состав раствора для электроосаждения мультивалентных металлов и сплавов. Проведено сравнение результатов моделирования и эксперимента.

[1]. Винокуров Е.Г., Бондарь В.В. Модельные представления для описания и прогнозирования электроосаждения сплавов. ВИНИТИ. М., 2009. 164 с. Vinokurov E.G., Bondar V.V. Model background for describe and predicting alloys electrodeposition. «VINITI», Moscow, 2009. – 164 p.