ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ СУЛЬФАТОВ КАЛЬЦИЯ, СТРОНЦИЯ И БАРИЯ С КОМПОНЕНТАМИ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ СОСТАВОВ

М.С. Назаров*, В.И. Сарабьев*, А.М. Коробков**, Е.Г. Белов**

*ФГУП «ФНПЦ «НИИ прикладной химии», Россия, г. Сергиев Посад, ул. Академика Силина, д.3

info@niiph.ru

**Казанский государственный технологический университет, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Карла Маркса, д.68

info@kstu.ru

Комплекс программ термодинамического моделирования многокомпонентных энергетических конденсированных систем TERMPS применен для изучения твердофазных взаимодействий в бинарных гетерогенных системах типа «окислитель-горючее». В качестве окислителя исследованы сульфаты кальция, стронция и бария, а в качестве горючего - магний, алюминиево-магниевый сплав, алюминий, титан, цирконий, а также красный фосфор и аморфный бор.

При начальном давлении (P) 0,1 МПа, коэффициенте избытка окислителя (α) в диапазоне от 0 до 1 рассчитаны такие характеристики продуктов сгорания как температура (T), полная удельная энтальпия (H), энтропия, удельная теплоемкость, удельный объем газовой фазы (V) и массовая доля конденсированной фазы (W), а также равновесный состав газообразных и конденсированных продуктов сгорания. Для стехиометрических бинарных систем при фиксированных значениях Т в диапазоне от 6000 К до 1500 К с шагом 300 К, при P равном 0,1 МПа и значении α от 0 до 1 рассчитаны параметры H, V и W.

Зависимости параметров T, H, V и W от содержания горючего для всех исследованных бинарных систем в точке стехиометрии характеризуются наличием локального экстремума. Построены зависимости равновесных концентраций газообразных и конденсированных продуктов сгорания стехиометрических бинарных систем от температуры, что позволило выявить закономерности изучаемых твердофазных взаимодействий.

Полученные результаты согласуются с экспериментальными данными по синхронному термическому анализу исследуемых систем и рентгенофазовому анализу продуктов сгорания, что позволяет использовать данные термодинамического моделирования при разработке новых пиротехнических составов и изделий.