расчет адиабатического изменения температуры для гетерофазных реакций протекающих в органических растворителях

Д.В. Ксенофонтов, Э.А. Каралин, Н.Н. Батыршин, Х.Э. Харлампиди

Казанский государственный технологический университет, Россия

(Казань, ул. К. Маркса, 68), karalin@kstu.ru

Уравнение теплового баланса является одной из составляющих математической модели химического реактора. Для гетерофазных реакций, протекающих в жидкой фазе с участием газообразного реагента (например, реакций гидрирования и окисления), структура этого уравнения усложнятся, так как требуется учитывать теплоту абсорбции соответствующих газов.

Нами выполнены расчеты величины адиабатического разогрева для реакций, реализованных в промышленных масштабах в реакторах различного типа (гидрирование боковой цепи ацетофенона и альфа-метилстирола, гидрирование диеновых углеводородов в составе жидких продуктов пиролиза, окисление алкилбензолов до соответствующих гидропероксидов) [1, 2, 3, 4]. Все перечисленные реакции сопровождаются выделением теплоты, в то время как абсорбция газа является эндотермическим процессом.

Обоснование базового уравнения, использованного при расчетах, приведено в нашей работе [1], величины теплот абсорбции для индивидуальных растворов и технологических смесей определялись по десорбционному методу [4].

При учете теплоты абсорбции газообразного реагента точность расчета величины адиабатического разогрева повышается от  5 % в случае высокоэкзотермичных реакций окисления алкилбензолов и гидрирования двойной С-С связи, до  20 % в случае селективного гидрирования ацетофенона до метилфенилкарбинола.

ЛИТЕРАТУРА

1. Химическая промышленность, 2002, № 11. -  С. 7 – 11.

2. Сборник «Интенсификация химических процессов переработки нефтяных компонентов», Казань – Нижнекамск, 2004. – С. 76 - 79.

3.Ксенофонтов Д.В. Технология процесса жидкофазного гидрирования альфа метилстирольной фракции. Дис. … канд. техн. наук: 05.17.04. – Казань, 2002.

4. Каралин, Э.А. Управление стадиями дегидратации метилфенилкарбинола и гидрирования ацетофенона в технологии совместного получения оксида пропилена и стирола.  Дис... докт техн. наук: 05.17.04  – Казань, 2007.