абсорбционная методика определения теплоты растворения газа в жидких органических смесях

Д.В. Ксенофонтов, Э.А. Каралин, С.Э. Каралин, Х.Э. Харлампиди

Казанский государственный технологический университет, Россия

(Казань, ул. К. Маркса, 68), karalin@kstu.ru

Уравнение теплового баланса является одной из составляющих математической модели химического реактора. Для гетерофазных реакций, протекающих в жидкой фазе с участием газообразного реагента (например, реакций гидрирования и окисления), структура этого уравнения усложнятся, так как требуется учитывать теплоту абсорбции соответствующих газов.

Жидкие технологические потоки чаще всего являются многокомпонентными системами, для которых затруднительно строгое определение, как состава, так и полного давления насыщенных паров. Предлагаемый графический вариант обработки результатов эксперимента для абсорбционной методики по изучению растворимости газов в жидкостях, позволяет найти значение теплоты абсорбции газа без информации о составе и давлении насыщенного пара растворителя.

По результатам выполненной в изотермических условиях серии абсорбционных экспериментов при различных значениях суммарного избыточного давления строится графическая зависимость моляльной концентрации газа от абсолютного давления:

mГ=a⋅Pabs−b=1КН⋅const1⋅Pabs−const2 ,

где m*Г - рассчитываемая по перепаду давления моляльная концентрация газа в жидкости без учета газа, растворенного при атмосферном давлении, моль/кг); KH – константа Генри; const1 – молярная масса (средняя молярная масса) растворителя, кг/моль (неизвестная величина).

Далее по результатам серии экспериментов, выполненных при различных температурах, определяются дискретные значения функции

1КН⋅const1=fT.

Данная зависимость,  преобразованная в координаты

ln1КН⋅const1=f1T,

позволяет рассчитать величину теплоты абсорбции (растворения) газа в жидкости.