РАСЧЕТ ФАЗОВЫХ ДИАГРАММ БИНАРНЫХ СИСТЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КУБИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ СОСТОЯНИЯ И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ РАСТВОРОВ

В.А.Простакова, М.И.Ломако, А.Л.Восков, Г.В.Белов, И.А.Успенская, И.Б.Куценок

Московский Государственный Университет имени М.В.Ломоносова,

Химический факультет, Москва, Россия. E-mail: ibk@td.chem.msu.ru

Представлена обновленная версия разработанного ранее программного комплекса PhDi [1]. Комплекс предназначен для расчетов фазовых равновесий методом выпуклых оболочек. Принципиальная особенность данного метода, отличающая его от других аналогичных программ, заключается в отсутствии необходимости решать систему нелинейных уравнений или отыскивать координаты условного экстремума функций.

В обновленную версию программного комплекса PhDi введены два новых модуля – модуль расчета термодинамических функций по уравнениям состояния и модуль расчета с использованием моделей локального состава. В первом модуле для расчета фазовых диаграмм применяются уравнения состояния кубического типа – уравнения Редлиха-Квонга, Пенга-Робинсона и Соавэ, во втором – расчет ведется с использованием моделей Вильсона, NRTL, UNIQUAC.

Кроме того программный комплекс PhDi оснащен новой базой данных, содержащей критические параметры более 500 веществ. Эти параметры используются для расчетов термодинамических функций смесей полярных и слабо-полярных веществ, а также сверхкритических фаз.

Приведены примеры расчетов бинарных P-x и T-x диаграмм методом выпуклых оболочек с использованием уравнений состояния и моделей локального состава. Апробация работы обновленного комплекса проведена на следующих тестовых системах: метан–н-пропан, этанол–вода, сероуглерод–тетрахлористых углерод, азот – аргон, ацетон – гексан, хлор – нитрозилхлорид и др.

Обновленный пакет PhDi может быть использован как для расчета прикладных задач, так и в образовательном процессе (в курсах физической и неорганической химии, химической технологии и пр.)

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 08-03-00506).

ЛИТЕРАТУРА

[1] G.V. Belov, A.L. Emelina, V.I. Goriacheva, I.A. Uspenskaya, G.F. Voronin. J. Alloys and Comp. 452 (2008) 133.