ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА ГАЗИФИКАЦИИ ПОД ДАВЛЕНИЕМ В ПОТОЧНОМ ГАЗОГЕНЕРАТОРЕ

С.С. Вандышева, Г.Р. Мингалеева

Исследовательский центр проблем энергетики КазНЦ РАН,

Россия, 420111, г. Казань, ул. Лобачевского 2/31, а/я 190

zvezdochka198512@mail.ru

Газификация угля является одним из перспективных способов применения твердого топлива в энергетике. При газификации практически вся органическая масса топлива превращается в газ, который может сжигаться в камерах сгорания паро-газовых установок (ПГУ) или в топках котлов. Наиболее эффективным в технологических схемах с ПГУ является газификация под давлением, поскольку в этом случае снижаются затраты на дополнительное сжатие газа перед подачей в камеру сгорания [1]. Исследование процессов газификации под давлением проводится в основном экспериментально или на опытно-промышленных установках для конкретных видов углей. Для повышения эффективности технологических схем производства энергии с газификацией необходимо исследование термодинамических параметров процесса для последующего формирования расчетной методики, учитывающей свойства подаваемого топлива и режимные параметры процесса, влияющие на компоновку технологической схемы.

В данной работе рассматривается технологическая схема с поточным газогенератором и сжиганием генераторного газа в ПГУ, и проводится расчет теоретического состава газа при газификации березовского бурого угля на кислородном дутье под давлением 1 МПа, имеющего начальную влажность 38% с учетом процесса его предварительной подготовки – сушки и пылеприготовления [2]. Состав генераторного газа определялся, исходя из протекания реакций газификации в равновесной форме, были рассчитаны константы равновесия и парциальные давления компонентов генераторного газа  в смеси. Получено значение теплотворной способности генераторного газа, которая на 5,7% отличается от данных опытно-промышленных испытаний. Проведены также расчеты для других углей, имеющих различную влажность и химический состав.

ЛИТЕРАТУРА

[1] Б.С. Белосельский. Технология топлива и энергетических масел. М.: МЭИ, 2005.

[2]   Современные природоохранные технологии в электроэнергетике.

Информационный сборник ОАО РАО «ЕЭС России». М.: МЭИ, 2006.