ДИАГРАММА РАСТВОРИМОСТИ ТРОЙНОЙ СИСТЕМЫ ВОДА–ПИРИДИН–МАСЛЯНАЯ КИСЛОТА С ЗАМКНУТОЙ ОБЛАСТЬЮ РАССЛОЕНИЯ

Д.Г. Черкасов

Саратовский государственный университет им. Н.Г.Чернышевского, Саратов, Россия

ilinkk@info.sgu.ru

В экстракционной практике все большее применение находят тройные системы с замкнутой областью расслоения. Мерцлин и его последователи связывают возникновение замкнутой бинодальной кривой на диаграммах таких систем с образованием химического соединения в одной из пограничных двойных систем. Настоящая работа посвящена изотермическому изучению растворимости компонентов тройной системы вода – пиридин – масляная кислота при 25°С и нормальном давлении с целью построения нод на поле расслоения и определения составов равновесных жидких фаз методом сечений Мерцлина. Ранее растворимость и критические явления в этой тройной системе были исследованы нами политермически. Установлено, что при 25.0оС на диаграмме системы существует замкнутая бинодальная кривая с двумя критическим точками.

Для смесей компонентов по пяти сечениям треугольника состава, характеризующихся переменным содержанием пиридина и постоянным для каждого сечения соотношением масс воды и масляной кислоты измерены показатели преломления жидких фаз. Функциональные кривые сечений использовали для построения девяти нод на поле расслоения и графического определения составов равновесных жидких фаз. Ноды расходятся веером в направлении стороны концентрационного треугольника пиридин – масляная кислота, что указывает на преобладающее взаимодействие компонентов в этой двойной системе по сравнению с системами вода – масляная кислота и вода – пиридин. Графически определено содержание пиридина в равновесных фазах и построены контуры поля расслоения для водной и органической фаз. По показателям преломления обеих фаз всех сечений была построена корреляционная кривая, свидетельствующая об установлении в системе равновесия. Она начинается и заканчивается в критических точках растворимости. Составы критических точек растворимости, установленные ранее экспериментально, подтверждены графически по методу диаметра Алексеева.

Построенная кривая распределения пиридина между равновесными фазами показывает его преимущественное распределение в органическую фазу, что косвенно указывает на химическое взаимодействие между пиридином и масляной кислотой. Можно предположить, что химическое соединение между пиридином и масляной кислотой даже при 25.0°С сильно диссоциировано в жидкой фазе.