ТЕПЛОЁМКОСТИ И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ МЕТИЛОЛЕАТА И МЕТИЛСТЕАРАТА

Л.Е. Агафонова1, А.И. Дружинина1, Р.М. Варущенко1, З.А. Антонова2,

Ю.В. Максимук2

1 Химический факультет, МГУ им. М.В. Ломоносова

Россия, Москва, Ленинские горы д.1, стр.3, 119992

2 Научно-исследовательский институт физико-химических проблем БГУ

Беларусь, Минск, Ленинградская 14, 220030

E-mail: varusch@thermo.chem.msu.ru

Исследование термодинамических свойств сложных эфиров высших карбоновых кислот представляет научный и практический интерес, так как они являются компонентами экологически чистых биотоплив.

Методом вакуумной адиабатической калориметрии измерены теплоёмкости, Ср,m, метилолеата (МО) и метилстеарата (МС) в области температур 80-373 К с точностью в среднем 0,2%. Кривые Cp,m(T) МО и МС содержат плавление при температурах 253,4±0,01 К и 311,6±0,1 K, соответственно, а кривая  Cp,m(T) МС имеет также λ-аномалию при 100К. Определены энтальпии плавления обоих эфиров и чистота по депрессии точки плавления. Природа и количество примесей установлены методом хроматомасс-спектрометрии. Экстраполяцию теплоёмкостей эфиров к T→0 К проводили сравнительным методом на основе данных по теплоемкости октадекана. Рассчитаны энтропии плавления и изменения основных термодинамических функции (ΔоТН°m, ΔоТS°m, ΔоТG°m) веществ в конденсированном  состоянии при 298,15 К. По принципу аддитивности термодинамических свойств проведена оценка влияния примесей на энтропию  и другие свойства. Значения Ср,m и ΔоТS°m увеличиваются в соответствии с изменением молярной массы эфиров при переходе от МО к МС, что является косвенным подтверждением достоверности экспериментальных результатов.