- РАСЧЕТ ФАЗОВЫХ РАВНОВЕСИЙ В ТРЕХКОМПОНЕНТНЫХ 
СИСТЕМАХ ВОДА – СПИРТ – СОЛЬ С ПОМОЩЬЮ МОДЕЛИ ENRTL

Д.И. Шишин, С.Н.Игумнов, А.Л. Восков, И.А. Успенская

Московский Государственный Университет имени М.В.Ломоносова,

Химический факультет, Москва, Россия. E-mail: denis-shishin@yandex.ru

Модель eNRTL [1] широко используется для описания термодинамических свойств растворов электролитов в водно-органических системах. Одним из основных ее преимуществ является возможность прогноза равновесий в сложных системах с помощью параметров только бинарных взаимодействий. Достоверность рекомендуемых значений в значительной степени зависит от качества и количества входных данных, использованных для нахождения этих параметров. Повысить прогнозирующую способность модели можно за счет совместной обработки всех экспериментальных данных о термодинамических свойствах и фазовых равновесиях в интересующей системе. Примером подобной компиляции для систем соль – спирт – вода является работа [2], в которой для описания свойств растворов использована модель UNIQUAC.

Нами были проведены аналогичные расчеты с моделью eNRTL. Результаты расчетов проиллюстрированы в настоящей работе на примере системы H2O-1-C4H9OH-NaCl. В отличие от многочисленных предыдущих исследований получен единый набор температурно-зависимых параметров, которые удовлетворительно описывают следующие экспериментальные данные по бинарным подсистемам: T-x-y, P-x-y, P-x-диаграммы и область расслаивания в системе вода-1-бутанол; среднеионные коэффициенты активности хлорида натрия при разных температурах, осмотические коэффициенты, давление паров воды в системе вода-хлорид натрия. В тройной системе вода-1-бутанол-хлорид натрия воспроизведено: жидкофазное расслаивание, растворимость соли и среднеионный коэффициент активности NaCl в смешанном растворителе.

Расчеты фазовых диаграмм проводились с помощью программ PhDi и TernAPI, разработанных в лаборатории химической термодинамики МГУ.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты № 08-03-00506-а и 09-03-01066-а).

ЛИТЕРАТУРА

[1] C.-C Chen, L. B. Evans. AIChE Journal, 32 (1986), 444-454

[2] K. Thomsen, M. C. Iliuta, P. Rasmussen. Chem. Eng. Sci., 59 (2004), 3631-3647