P-V-T ПАРАМЕТРЫ ДЕКАГИДРОНАФТАЛИНА, ДИЭТИЛКАРБОНАТА, ДИМЕТИЛКАРБОНАТА И ПРОПИЛЕНКАРБОНАТА

А.В. Болотов, В.Д. Киселев, Е.А. Кашаева, А.И. Коновалов

Химический институт им. А.М. Бутлерова КГУ, Россия, 420008, Казань, Кремлевская, 18. E-mail: highpress@gmail.com

Пропиленкарбонат, диэтилкарбонат, диметилкарбонат и промышленная смесь цис,транс-изомеров декагидронафталина (40:60 масс.%) являются многоцелевыми растворителями в химии. В настоящее время отсутствуют надежные данные о плотностях этих жидкостей в условиях высокого давления в ряду температур. В данной работе представлены результаты определения P-V-T параметров данных жидкостей. Ранее [1] нами был разработан новый прецизионный метод определения P-V-T параметров жидкостей в интервале температур 273.15К - 373.15К и давлений 1-1000 бар, заключающийся во взвешивании гидравлической жидкости. Высокая чувствительность и воспроизводимость экспериментальных данных  в предложенном методе обусловлены надежным измерением массы гидравлической жидкости [(3000-10000)1 мг] выведенной из системы. Суммарная ошибка измерений сжимаемости не превышает 0.3% и может быть уменьшена повышением уровня контроля температуры, массы и давления. В интервале температур (273.15К - 323.15К) и давлений (1-1000 бар) методом взвешивания жидкости измерены коэффициент изотермической сжимаемости, термический коэффициент расширения и температурный коэффициент давления пропиленкарбоната, диэтилкарбоната, диметилкарбоната и цис, транс-декалина (40:60 масс.%). В этом интервале температур рассчитаны коэффициенты С и В уравнения Тэйта. Полученные данные сопоставлены со структурой жидкостей. На примере пропиленкарбоната, диэтилкарбоната и диметилкарбоната показано, что предложенное нами ранее уравнение для жидкостей 1/Т = 0.9759×(1000V0/V1кбар) – 4386 [1] позволяет с высокой точностью предсказать коэффициенты С и В.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект No 08-03-00219).

ЛИТЕРАТУРА

[1] V.D. Kiselev, A.V. Bolotov, A.P. Satonin, I.I. Shakirova, E.A. Kashaeva, A.I. Konovalov. J. Phys. Chem. B 112 (2008) 6674.