УДК 533.27

МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕСТАНДАРТНЫХ СИТУАЦИЙ

© О.Б.Барышева, Т.А.Зиганшин

Существует множество методик расчета состава, термодинамических и теплофизических свойств диссоциированных продуктов сгорания, имеющие ряд ограничений. Рассмотрены нестандартные ситуации, возникающие при вычислении химической формулы условной молекулы топлива.

Ключевые слова: соотношение компонентов, химический состав

УДК 533.27

MODELING OF NON-STANDARD SITUATIONS

© O.B.Barysheva, T.A.Ziganshin

There is a many of calculation’s methods of the chemical composition, thermodynamics and thermophysical properties of the dissociated products combustions - atomar (molecular) components, having a row of limitations. There are non-standard situations are considered.

Keywords: relation of components, chemical composition

стр. 3

библ. 2

Начальным этапом проектирования двигательных или энергетических установок, использующих химическое топливо, является определение состава, термодинамических, теплофизических свойств и удельных параметров рабочего тела, представляющего собой высокотемпературную реагирующую многокомпонентную смесь индивидуальных веществ в газообразном и конденсированном (жидком или твердом) состояниях [1].

При определении состава продуктов сгорания целесообразно учитывать все вещества, которые могут быть образованы из химических элементов, входящих в компоненты топлива, и для которых имеется необходимая информация о термодинамических функциях (энтальпии, энтропии). Это связано с требованиями создания универсального программного комплекса, позволяющего производить расчеты топлив, для которых заранее сложно определить состав преобладающих компонентов. Количество учитываемых веществ в продуктах сгорания может достигать нескольких сотен.

Построение универсального программного комплекса по расчету параметров продуктов сгорания обеспечивается рациональным сочетанием двух основных его частей: неизменяемая «математическая» часть по определению собственно параметров продуктов сгорания; обработка исходной информации пользователя, которая должна быть минимальной, настройка программного комплекса на определенный класс веществ и создание стандартного модуля для работы в «математической» части комплекса. Комплекс состоит из трех программ, связанных между собой общей информационной базой в виде нескольких файлов, хранящихся на жестком диске. Возможности комплекса позволяют рассчитывать параметры условных формул молекул твердых и унитарных топлив, компонентов топлив, а также веществ, входящих в состав топлив или компонентов.

Запись химической формулы компонента топлива (и самого топлива) может быть произвольной, но с неизменным соотношением химических элементов в компоненте (или топливе). Рассмотрим, например, разложение воды на водород H2  и кислород O2. Эту реакцию можно записать в виде

H2O→H2+12O2.

Здесь общее число молей продуктов разложения N=1+1/2=3/2; мольная доля водорода

xH2=nH2/N=13/2=23,

мольная доля кислорода

xO2=nO2/N=1/23/2=13.

Сумма мольных долей равна единице

i=12xi=xH2+xO2=1/3+2/3=1.

Изменим в 2 раза числа атомов в молекуле воды. Реакцию разложения димера воды  H2O2можно записать в виде

H4O2→2H2+O2.

Здесь N=3, но неизменным остается состав продуктов разложения:

xH2=23, xO2=13.

Условную формулу компонента топлива запишем в виде

Ab1к(1) Ab2к(2) ... Abiк(i) ... Abmк(m), i=1,2,3,...,m.

Здесь A(i) - символ химического элемента (например, A(1)=O, A(2)=H). biк - число атомов i-го химического элемента в компоненте. В условной формуле biк может быть числом и дробным, чего не может быть в истинной формуле индивидуального вещества. Условная формула составляется так, чтобы молекулярная масса была равна некоторому удобному значению. Например, μк=1; 100; 1000; 28.96 кг/кмоль и т.д.

При определении  условной формулы компонента могут встретиться следующие случаи: известна истинная формула компонента, т.е. компонент является индивидуальным веществом; компонент задан массовым элементным составом, т.е. заданы массовые доли gi химических элементов в компоненте; компонент – смесь индивидуальных веществ.

Для вычисления равновесного химического состава двухкомпонентного топлива необходимо рассчитать условную химическую  формулу топлива, зависящую от мольного стехиометрического соотношения компонентов для заданного коэффициента избытка окислителя αок

æ∘=−i=1mbiгνii=1mbiокνi,

где νi - валентность i-го химического элемента, используя следующие соотношение:

biт=biг+αокbiок æ ∘.

Существуют исключительные случаи, когда возникает неопределенность. Рассмотрим некоторые из них:

1. мольное стехиометрическое соотношение компонентов либо нельзя сосчитать вообще (случай Al+H2O), когда в знаменателе нуль, и, следовательно, существует проблема деления на нуль;

2. мольное стехиометрическое соотношение компонентов принимает значение абсолютного нуля (случай CF3Cl + F2);

3. мольное стехиометрическое соотношение компонентов принимает отрицательные значения (случай Cl+F, где оба компонента, по сути, окислители) равное в данной ситуации -1, что вообще недопустимо.

Совершенствуются программные комплексы, учитывающие возникновение этих нестандартных моментов, позволяющие вводить ограничения и разрабатывать новые методы расчета.

Главной особенностью при расчете химического состава термодинамических и теплофизических параметров является использование корректной базы данных по всем используемым веществам. Компьютерный анализ данных заключается – в сравнении полученных значений с экспериментальными или с проверенными временем и практикой результатами. Бывают ситуации, когда сравнение данных с результатами эксперимента невозможно, в связи с температурными режимами (свыше 1800…2000К) [2]. При  низких температурах невозможно рассчитать равновесный химический состав и приходится учитывать кинетику химических реакций и т.п.

Математическое моделирование с использованием программного обеспечения и разработка новых программ, а также компьютерный анализ данных позволяют модернизировать методики расчета и максимально стремиться к идеалу.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

1. Алемасов, В.Е. Теория ракетных двигателей. / В.Е.Алемасов, А.Ф.Дрегалин, А.П.Тишин – М.: Машиностроение, 1989. – 464 с.

2. 1. Гиршфельдер, Дж. Молекулярная теория газов и жидкостей./ Дж.Гиршфельдер, Ч.Кертис, Р. Берд – М.: ИЛ, 1961. – 930 с.