СТАНДАРТНЫЕ ЭНТАЛЬПИИ СГОРАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ

МЕТИЛ ОЛЕАТА И МЕТИЛ ЭРУКАТА

Ю.В. Максимук, В.В. Фесько, В.В. Крук

НИИ физико-химических проблем Белорусского государственного университета

Минск, Беларусь, maksimuk@bsu.by

Метил олеат (метил цис-9-октадеценоат) и метил эрукат (метил цис-13-докозеноат) являются основными компонентами дизельного биотоплива (FAME), получаемого из растительных масел. Для оценки энергоемкости смесевых топлив и расчетов тепловых эффектов химических реакций, протекающих с участием этих веществ, были определены их энергии сгорания методом бомбовой калориметрии.

В калориметрических экспериментах использовались коммерческие образцы фирм Fluka и Aldrich без дополнительной очистки. Анализ чистоты образцов с идентификацией примесей проводился на основании хромато-масс-спектроскопии. Содержание воды определялось кулонометрическим титрованием по методу Карла-Фишера. Образцы сжигали в платиновом тигле с использованием териленовых ампул. Измерения энергии сгорания проводили для двух образцов различных фирм с использованием двух калориметров сжигания. На основании полученных данных рассчитаны значения энергии сгорания при постоянном давлении, энтальпии сгорания и энтальпии образования.