ВЛИЯНИЕ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ РАЗРЯДОВ НА ПОВЕРХНОТНОЕ НАТЯЖЕНИЕ БИНАРНОЙ СМЕСИ  KCl – SrCl2

О.М.Шабанов, С.М.Гаджиев, С.А.Джамалова

Дагестанский государственный университет, Россия, 367001, г.Махачкала, ул. М.Гаджиева 43а. E-mail: sindbad43@mail.ru

Нами начаты систематические исследования влияния высоковольтных импульсных разрядов (ВИР) на поверхностное натяжение расплавленных солевых систем. Настоящая работа посвящена экспериментальным результатам влияния ВИР на поверхностное натяжение расплавленной бинарной смеси KCl – SrCl2 различных составов.

Для измерения поверхностного натяжения солевых расплавов применен метод максимального давления в газовом пузырьке. Для регистрации разности уровней жидкости в манометре использован  фотоэлектрический метод с выходом на самописец, который увеличивает чувствительность в 5 раз. Градуировка установки при одном и том же световом потоке производилась по коэффициентам поверхностного натяжения дистиллированной воды и индивидуальных расплавов. Высоковольтные электроды находились на уровне середины расплава. Капилляр находился на глубине 0,5 мм от поверхности расплава.

Исследовано влияние ВИР на поверхностное натяжение бинарной смеси KCI - SrCI2 составов 25; 50; 75 моль % SrCl2 . Вначале измерялся коэффициент поверхностного натяжения () до приложения к расплаву импульсного напряжения, затем подавался импульс напряжения длительностью ~10-6 с определенной амплитуды и следили за его изменением во времени. После подачи высоковольтных импульсов γ уменьшается. Чем больше амплитуда импульсного напряжения, тем меньше γ и тем больше относительное изменение коэффициента поверхностного натяжения. Причем, минимальное значение γ после каждого импульса напряжения достигается через 4-5 минут. Релаксация поверхностного натяжения подобна релаксации проводимости расплавов. В таблице приведены исходные коэффициенты поверхностного натяжения  0 , значения  Е  после ВИР в момент достижения минимального значения и их относительные изменения.

# Предельные значения поверхностного натяжения после ВИР

| Соль | Т, К | 0103, Н/м | Е103, Н/м | /0, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KCI-SrCI2 (25% SrCI2) (50% SrCI2) (75% SrCI2) | 968 1130 1067 | 113,16 111,96 138,27 | 102,97 104,74 131,06 | 9,0 6,4 5,2 |

Полученные экспериментальные результаты по влиянию ВИР на поверхностное натяжение солевых расплавов  и постразрядовая его релаксация объясняются комплексным строением расплавов.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 09-03-96507 –  р_ юг_ а).