ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО ФАКТОРА НА ПОВЕДЕНИЕ СИНТЕТИЧЕСКОГО ПОЛИАМФОЛИТА НА ЛЕГКОПОДВИЖНЫХ ГРАНИЦАХ

М.В. Потапова, Е.М. Кулагина, А.И. Курмаева, В.П.Барабанов

Казанский государственный технологический университет,

Россия,420015, г. Казань, ул.К.Маркса 68, kyllen@mail.ru

Синтетические полиамфолиты (ПА) - соединения, характерной особенностью которых является наличие области изоэлектрического состояния, где макромолекула представляет собой полицвиттерион. При переходе через эту область возможны конформационные превращения макромолекулы. Актуальность  изучения ПА -моделей биополимеров - диктуется задачами биотехнологии, фармакологии, косметологии, медицины и т.д.

Исследовано влияние температуры на состояние в растворе полиамфолита на основе метилпропеновой кислоты и 2-диметиламиноэтилметилпропеноата. Сняты изотермы вязкости в интервале температур 25-55 С0 при изменении рН. Получены адекватные математические зависимости свойств в виде уравнения Аррениуса, рассчитана энергия активации текучести, характеризующая затраты энергии на изменение структуры раствора. Выделены и проанализированы две  температурные области: Т =25-40 С0 и Т =40-55 С0. В первой - величина энергии не зависит от концентрации раствора ПА и температуры, что, как известно, свойственно неструктурированным системам и низкомолекулярным жидкостям. Во второй области - рост концентрации и температуры раствора ПА сопровождался ростом энергии активации текучести. Структурирование происходит, по-видимому, в результате усиления с ростом температуры гидрофобных взаимодействий между наполярными фрагментами макромолекулярной цепи. По оптической плотности с использованием метода спектра мутности проведен расчет параметров новой фазы: радиуса образующихся частиц, их числовой и массовой концентрации.

ПА, вследствие дифильности макромолекул, способны адсорбироваться на межфазных границах. Методом Вильгельми получены изотермы поверхностного натяжения на границе вода-воздух и вода- октан. Рассчитана поверхностная активность ПА. Проведена сравнительная оценка поведения ПА на границе жидкость-газ и жидкость-жидкость. Отмечается резкое усиление поверхностной активности при смене межфазной границы. Показано влияние концентрации сополимера, рН. На основании кинетических зависимостей поверхностного натяжения определено время релаксации при заданной температуре и проведен расчет энергии активации адсорбционного процесса. При адсорбции происходит, разрушение структуры молекул воды в контакте с гидрофобными фрагментами макромолекулы ПА при переносе последних на межфазную поверхность.