Термодинамика бинарных смесей энантиомеров: изучение методом дск

Д.В. Захарычев ,  А.А. Бредихин, Е.В. Полякова

Институт органической и физической химии им.А.Е. Арбузова

Казанского научного центра Российской академии наук,

Казань, Татарстан, Россия, 420088,   ул. Арбузова, 8

dzakhar@iopc.knc.ru

Количественные характеристики фазовых переходов в бинарных смесях энантиомеров  исключительно важны как для химии хиральных веществ, так и для собственно термохимии. В жидкой фазе смеси энантиомеров близки к идеальным растворам, что облегчает их использование в роли моделей при разработке методик проведения и обработки данных термохимических экспериментов. Так, представления о флуктуациях состава образца по объему позволили нам эффективно моделировать реальную форму кривых плавления, получаемых методом дифференциальной сканирующей калориметрии (кривых ДСК). В рамках предлагаемой модели получено выражение вида

Cp(T)=R⋅(1−x)1−TTAf2−c,

хорошо описывающее  кривые ДСК в постэвтектической области и дающее объективный способ определения точек ликвидуса в области составов между эвтектикой и чистым стереоизомером.

Точное  измерение термохимических свойств смеси энантиомеров позволяет рассчитать термодинамические параметры, определяющие характер кристаллизации такой смеси, и на основании этого правильно выбрать стратегию разделения рацематов и оптимизировать процесс очистки нерацемического продукта, что остро востребовано современной химической практикой. В качестве таких параметров используются значения свободной энергии образования кристаллического рацемического соединения и энтропии смешения жидких энантиомеров, ΔGTRf0и ΔSmixliq. Однако принятые сегодня методики расчета этих величин основаны на достаточно грубых приближениях, из-за чего во многих случаях вычисляемые величины теряют приписываемый им физический смысл, превращаясь в формальные параметры. Нами разработан способ определения соответствующих термодинамических функций, основанный на непосредственном интегрировании разности кривых ДСК для образцов скалемического и рацемического состава, сочетающий строгость подхода к расчету с  эффективностью нивелирования экспериментальных погрешностей.

Особый интерес представляет прецизионное определение величины ΔSmixliq, характеризующей склонность к взаимной ассоциации в жидком состоянии молекул оптических антиподов. В отличие от ΔGTRf0, этот критерий может использоваться для количественной оценки склонности конгломератов к образованию твердых рацемических соединений.