давления насыщенного пара и Энтальпии испарения дитретбутиловых эфиров дикарбоновых кислот С3-С6

Липп С.В., Красных Е.Л., Леванова С.В.

Самарский государственный технический университет, Самара, Россия

443100, ул. Молодогвардейская, д. 244. E-mail: kinterm@samgtu.ru

Дитретбутиловые эфиры дикарбоновых кислот С3-С6 — перспективные компоненты смесевых пластификаторов поливинилхлоридных композиций. Для создания технологии получения и определения эксплуатационных свойств пластификаторов на основе дитретбутиловых эфиров необходимы данные по давлениям насыщенного пара и энтальпиям испарения.

Цель работы – синтез дитретбутиловых эфиров дикарбоновых кислот, содержащих от 3 до 6 углеродных в цепи, и определение для них давлений насыщенного пара и энтальпий испарения.

Синтез дитретбутиловых эфиров проводили взаимодействием хлорангидридов соответствующих дикарбоновых кислот с третбутанолом с последующей очисткой. Выход эфиров составил 50-75%, чистота - не менее 99%.

Качественный анализ эфиров осуществляли с использованием хроматомасс-спектрометрии. Количественный анализ продуктов реакций проводили на хроматографическом программно-аппаратном комплексе Хроматек – Аналитик на базе хроматографа «Кристалл-2000М» с использованием капиллярных колонок с привитой неполярной фазой OV-101.

Определение давлений насыщенного пара и энтальпий испарения полученных эфиров осуществляли методом переноса [1]. Экспериментально получены значения давлений насыщенного пара в интервале температур 288.5-313.5 К и 295.2-325.2 К и энтальпий испарения для дитретбутиловых эфиров малоновой и глутаровой кислот.

Для дитретбутиловых эфиров дикарбоновых кислот, содержащих от 3 до 6 углеродных в цепи были определены индексы удерживания в интервале температур 443.5-473.5 К (фаза OV-101).

ЛИТЕРАТУРА

[1] Lipp S.V., Krasnykh E.L., Levanova S.V. J. of Phys. Chem. 2008, Vol. 82, No. 12, pp. 2025–2029.