ТермодинАмические основы выделения окСИДА этилена из его водного раствора с использованием сверхкритического экстракционного процесса

Д.Д. Ахметлатыйпова, Д.Г. Амирханов, Ф.М. Гумеров, Ф.Р. Габитов

ГОУ ВПО КГТУ, Россия, 420015, г. Казань, ул. К. Маркса, 68

Десорбция оксида этилена из его водного раствора является одним из самых энергоемких процессов химической технологии. Блок-схема традиционного технологического процесса каталитического окисления этилена и восстановления оксида этилена включает в себя реактор каталитического окисления, абсорбер высокого давления, десорбер дистилляционного исполнения и узел очистки оксида этилена.

Одним из наиболее эффективных подходов к решению проблемы  энергозатратности может стать реализация этапа десорбции в виде суб- и сверхкритического процесса с использованием в качестве экстрагента диоксида углерода. В этом случае в экстракционной колонне в противотоке контактируют сверхкритический диоксид углерода и водный раствор оксида этилена, в результате чего не менее 90% оксида этилена извлекается в фазу диоксида углерода. Традиционно процедура реализации подобных технологий включает: экспериментальное исследование кинетики и термодинамических аспектов процесса (фазовое равновесие в системе водный раствор - оксид этилена - сверхкритический экстрагент); моделирование процесса в целом и реализацию оптимизационного алгоритма; проектирование оборудования, его изготовление и внедрение в производство.

Результаты исследования взаимной растворимости оксида этилена и сверхкритического диоксида углерода; фазового распределения оксида этилена в системе вода-оксид этилена - сверхкритический диоксид углерода, а так же кинетики процесса десорбции оксида этилена из его водного раствора представлены в [1]. Результаты подтверждают предполагаемую эффективность процесса при его осуществлении при температурах, близких к критической температуре диоксида углерода, и согласуются с оптимальными параметрами осуществления процесса.

ЛИТЕРАТУРА

[1] F.M.Gumerov, A.N.Sabirzyanov, G.I.Gumerova, A.R. Achunov, F.R.Gabitov. J. Theoretical bases of chemical technologies . №5 (2002) 503-505.