Влияние термобарических, физико-химических  и геологических условий на вытеснение высоковязкой нефти из однородных пластов с использованием сверхкритического СО2

А.В.  Радаев, Н.Р. Батраков, А.А. Мухамадиев, А.Н. Сабирзянов

Казанский государственный технологический университет, Казань, Россия

Radaev@kstu.ru

В настоящей работе исследуется процесс вытеснения нефти из однородного пласта различной проницаемости в широком интервале термобарических и физико-химических условий с использованием сверхкритического (СК) диоксида углерода, позволяющий обеспечить разработку низкопроницаемых пластов, содержащих высоковязкую нефть. С этой целью создана экспериментальная установка, позволяющая проводить исследования вытеснения нефти сверхкритическим диоксидом углерода при термобарических условиях реальных пластов на насыпных моделях пористых сред и образцах кернов при давлении до 20 МПа и температуре до 100 0С, в широком интервале геологических, физико-химических условий пласта-коллектора и режимных параметров вытесняющего агента. Установка состоит из следующих систем и узлов: модели пласта, системы поддержания и измерения давления в модели пласта, системы поддержания и измерения температуры в модели пласта, системы подачи и рециркуляции агента, системы измерения расхода газа, системы отбора проб и анализа, системы насыщения  модели пласта нефтью.

На экспериментальной установке проведены опыты по исследованию зависимости коэффициента извлечения нефти от объема нагнетаемого в пласт СО2 на изотермах 40, 60 и 80 0С в интервале давлений 7-12 МПа, вязкости нефти в интервале 1-9 мПа⋅с, проницаемости и пористости пласта, соответствующих таковым характеристикам терригенных коллекторов. Такой выбор условий проведения опытов обусловлен прежде всего тем, что значительная часть остаточных трудноизвлекаемых запасов нефти приурочена к такого рода месторождениям. В результате эксперимента выявлены оптимальные объемы нагнетания СО2. Это позволяет обеспечить оптимальный  КИН при наименьших затратах вытесняющего агента по  сравнению с традиционными методами увеличения нефтеотдачи.