СКОРОСТЬ ЗВУКА В ЖИДКОЙ БИНАРНОЙ СМЕСИ 
Н-ДОДЕКАН + Н-ГЕКСАДЕКАН В ИНТЕРВАЛЕ ТЕМПЕРАТУР 298-433 К И ДАВЛЕНИЙ 0.1–100 МПА

Т.С. Хасаншин, В.С. Самуйлов, А.П. Щемелев, Ф.М. Мосбах

Могилевский государственный университет продовольствия, Республика Беларусь, 212027, г. Могилев, проспект Шмидта, 3, Khasanshin@tut.by

На основе ранее существующей была создана новая экспериментальная установка для исследования скорости звука в жидкостях. В установке реализуется метод непосредственного измерения времени прохождения импульса. Основным элементом экспериментальной установки является акустическая ячейка, представляющая собой две пьезокерамические пластины из ЦТС-19 диаметром 0.02 м с резонансной частотой 3 МГц, разделенные калиброванной по длине трубкой. Длина акустической базы определялась калибровкой с использованием прецизионных данных о скорости звука в воде.

При определении скорости звука вводились поправки на изменения длины акустической базы с температурой и давлением, на дифракцию и волноводный эффект.

Измерения скорости звука производилось при помощи многофункционального измерительного комплекса УНИПРО, в состав которого входят генератор импульсов произвольной формы и цифровой осциллограф. Давление измерялось грузопоршневым манометр МП-2500 класса 0.05. Измерение и поддержание температуры производилось при помощи прецизионного многоканального измерителя температуры МИТ-8 в комплекте с образцовым платиновым термометром сопротивления 1-го разряда ПТС-10 и прецизионного регулятора температуры РТП-8.1. Погрешность измерения температуры не превышает 0.02 К. Погрешность измерения скорости звука составляет 0.1 %.

Данная работа посвящена экспериментальному исследованию скорости звука в бинарной жидкой смеси н-додекан + н-гексадекан при температурах 298-433 К, давлениях 0.1–100 МПа и молярных концентрациях н-додекана 0.25, 0.50 и 0.75. В качестве образцов для исследования были выбраны н-алканы с чистотой по массе основного продукта более 99 % производства фирмы «Aldrich». Состав смеси готовился весовым способом. Осуществлялся их хромотографический анализ до и после измерений. Экспериментальные данные по скорости звука для данной бинарной смеси получены впервые.

Полученные значения скорости звука описаны уравнениями, удобными для использования их в расчетах термодинамических свойств. Среднее квадратичное и максимальное отклонение экспериментальных величин от рассчитанных значений не превышает соответственно 0.02 % и 0.05 %.