Термодинамическая совместимость триазин-триазольных сверхразветвленных полимеров с пластификаторами

Г.В. Малков, Л.В. Ганина, Я.И. Эстрин, Е.Н. Макарова, Э.Р. Бадамшина, Ю.М. Михайлов

Институт проблем химической физики Российской академии наук,

Россия, 142432, Московская обл., г. Черноголовка, пр. Ак. Н.Н. Семенова, д. 1.

E-mail: gmalkov@icp.ac.ru

Сверхразветвленные полимеры (СРП) представляют собой чрезвычайно интересные объекты с точки зрения их использования в качестве иммобилизаторов и компатибилизаторов, модификаторов свойств полимерных материалов и др. Триазин-триазольные СРП (ТТ СРП) могут также использоваться при создании энергонаполненных систем благодаря высоким значениям теплоты образования и плотности, достаточной стабильности и низкой чувствительности к удару [1, 2].

Одним из этапов изучения физико-химических свойств полимеров является получение точной информации о подвижности макромолекул в различных растворах и в массе. Следует отметить, что к настоящему времени измерение коэффициентов диффузии и самодиффузии СРП выполнено лишь для очень небольшого количества дендримеров. В связи с этим, интерференционным микрометодом была изучена зависимость термодинамической совместимости ТТСРП с различными пластификаторами (ТБГ, ТАЦ, АДН, ДОС, ДБФ) от молекулярной массы ТТСРП в интервале температур от +20 до +100°C. Для ограниченно-совместимых систем были построены фрагменты диаграмм фазового состояния (ДФС), характеризующиеся верхней критической температурой растворения. Полученные результаты интерпретированы в рамках теории Флори-Хаггинса. Также для всех изученных систем определены коэффициенты взаимодиффузии, значения которых свидетельствуют о возможности быстрой гомогенизации смесей ТТСРП-пластификатор. Концентрационные зависимости коэффициентов взаимодиффузии для систем ТТСРП—пластификаторы имеют вид, характерный для систем полимер—пластификатор. Значения параметров взаимодействия Флори-Хаггинса, полученные из ДФС и найденные на основании диффузионных данных, удовлетворительно соответствуют друг другу.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 08-03-12116-офи).

ЛИТЕРАТУРА

[1] Малков Г. В., Лодыгина В. П., Шастин А. В., Эстрин Я. И., Бадамшина Э. Р., Михайлов Ю. М. Высокомолек. соед. Сер. Б. 49 (2007) 2211.

[2] Михайлов Ю. М., Ганина Л. В., Малков Г. В., Калмыков Ю. Б., Эстрин Я. И., Бадамшина Э. Р. Боеприпасы и Спецхимия. 3 (2007) 29.