РАСЧЕТ СВОЙСТВ МЕЗОГЕНОВ-КАЛАМИТИКОВ

С.М. ПЕСТОВ

Московская государственная академия тонкой химической технологии.

Россия, 119571, Москва, пр. Вернадского, 86. E-mail: pestovsm@yandex.ru

Синтезировано уже более 100000 соединений [1], образующих мезофазу, однако, для большинства из них (98 %) известны только температуры и энтальпии фазовых переходов. Для расширения областей их практического использования необходимо иметь более полную информацию по их физическим и термодинамическим свойствам [2]. Предложена схема оценки свойств, основанная на минимуме экспериментальных данных (структурная формула). В качестве ключевого свойства использована температура кипения. При выборе групповых методов расчета их применимость сначала была проверена на п-замещенных “модельных веществах” (т.е. соединениях, имеющих структуру, типичную для мезогенов-каламитиков), для которых физические свойства были достаточно полно исследованы. Методы, которые дали минимальную разницу между расчетом и экспериментом, были проверены на мезогенах. Предложена схема определения плотности, поверхностного натяжения, теплоемкости, теплопроводности, вязкости в мезофазе и в изотропном состоянии, давления паров. Точность расчетов достаточна для проведения инженерных расчетов. Расчетная схема адаптирована для фторированных мезогенов. Проанализированы расчетные методы определения температур и энтальпий фазовых переходов.

Различные корреляционные зависимости проверены на большом объеме экспериментальных данных (см., [3]). Результаты наших собственных измерений плотности, поверхностного натяжения (пластинка Вильгельми, метод кольца) и теплоемкости находятся в хорошем соответствии с рассчитанными величинами. Проведен сравнительный анализ методов для определения энтальпии испарения.

Показаны возможности применения метода групповых составляющих для расчета коэффициентов активности компонентов и для расчета свойств смесей.

ЛИТЕРАТУРА

[1] S. Pestov, V. Vill. Liquid Crystals. / In: Springer Handbook of condensed matter and materials data. /eds.: W. Martienssen, H. Warlimont. Springer, Berlin, 2005. P. 941-977.

[2] M.G. Tomilin, S.M. Pestov. Properties of liquid crystalline materials. Polytechnika, St.-Peterbourg, 2005. 296 p. (in Russ.)

[3] S.M. Pestov. Physical properties of liquid crystals. / Landolt-Boernstein. N.S. VIII/5A. Springer, Berlin, 2003. 492 p.