ИССЛЕДОВАНИЕ РАСТВОРИМОСТИ ИЗОПИЕСТИЧЕСКИМ
МЕТОДОМ: СИСТЕМЫ KCl – NH4Cl – H2O И NH4Cl – NH4Br – H2O

М.В.Заморянская, А.В.Румянцев

Кафедра химической термодинамики и кинетики,
Химический факультет Санкт-Петербургского государственного университета,
Университетский пр, 26, Петродворец, Санкт-Петербург, 198904, Россия

mzamorianskaja@yahoo.com

Идея использования изопиестического метода для определения растворимости в тройных системах не нова. Первыми, по-видимому, это сделали Киргинцев и Трушникова [1]. Затем Platford применил данную технику для более сложных систем [2]. Во всех случаях устанавливался состав только нонвариантных точек. С этой целью в камеру, наряду с серией гомогенных тройных растворов, помещается дополнительная чашка. Эта дополнительная чашка содержит избыток гетерогенной композиции (насыщенный раствор плюс две твердых фазы), отвечающей нонвариантной точке. После достижения равновесия составы изначально гомогенных растворов устанавливаются обычным образом (путем взвешивания). Эти составы образуют на диаграмме растворимости две прямые линии, точка пересечения которых отвечает составу жидкой фазы в нонвариантной точке. Продолжение прямых в противоположном направлении дает также возможность определить состав равновесных твердых фаз. Главное достоинство метода – обеспечение высокой точности определения составов всех трех фаз, поскольку не требуется проведения химического анализа тройных смесей. Метод также имеет два основных недостатка. Во-первых, большой расход времени. Во-вторых, необходимость приготовления гетерогенной композиции неизвестного заранее состава.

Однако можно, полностью сохранив все достоинства рассматриваемого метода, в значительной мере ликвидировать его недостатки. Модифицированная методика включает в себя повторяющееся достижение равновесия набором тройных растворов с последующим удалением части растворителя. Эту общепринятую процедуру останавливают, когда гомогенные растворы достигают насыщения. Однако продолжение процесса дает много ценной информации о растворимости. Это показано на примере тройных систем, вынесенных в заголовок.

ЛИТЕРАТУРА

[1]	A.N.Kirgintsev, L.N.Trushnikova. Zh.Neorgan.Khim. 13 (1968) 600.

[2]	R.F.Platford, Am.J.Sci. 272 (1972) 959; J.Solution Chem. 3 (1974) 771.