СТРУКТУРА ВОДОРОДНО-СВЯЗАННЫХ КЛАСТЕРОВ В ЧИСТОМ Н-БУТАНОЛЕ. МОЛЕКУЛЯРНО-ДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Ивлев Д.В., Дышин А.А., Киселев М.Г.

Учреждение Российской Академии Наук Институт химии растворов РАН

Россия, г. Иваново, 153045, mgk@isc-ras.ru

Алифатические спирты в широком интервале параметров состояния представляют интерес, как для фундаментальной науки, так и для практического применения. Знание свойств чистых растворителей в широком диапазоне температур и давлений необходимо для понимания роли водородных связей и других неэлектростатических эффектов в сольватации. Структура водородно-связанных кластеров в алифатических спиртах привлекает внимание исследователей, поскольку ряд спиртов являются со-растворителями, существенно изменяющими растворяющую способность жидких смесей, что особенно важно для практического использования сверхкритических флюидов.

Молекулярно-динамическое моделирование чистого бутанола проводилось в NPT-ансамбле при давлении 500 атм. в температурном интервале от 373К до 648К. Объем элементарной кубической ячейки рассчитывался в соответствии с экспериментальными данными плотности бутанола.

Среднее количество водородных связей в бутаноле оценивалось с помощью ранжированных функций радиального распределения водород – кислород. В области критической температуры наблюдается некоторая стабилизация структуры бутанола. Вместе с этим увеличивается число несвязанных молекул, а процент молекул, с двумя водородными связями имеет небольшой максимум в этой же области. В дальнейшем, при температурах превышающих критическую точку происходит уменьшение числа молекул с одной и двумя водородными связями, что соответствует полному разрушению водородных связей в н-бутаноле.

Полученные данные указывают на постепенное разрушение структуры н-бутанола в области критической температуры. Наблюдается интересный эффект, связанный с нелинейным поведением вероятности образования водородно-связанных кластеров, а именно максимум образования водородно-связанных кластеров находится около критической точки, после чего происходит экспоненциальное разрушение.

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ 08-03-00439-а, 08-03-00513-а.