Фазовые диаграммы  систем вода–тЕТРАГИДРОФУРАН–хлорид натрия (ХЛОРИД калия) при 298 K

И.А. Буряк, А.Г. Богачев, А.Л. Восков, И.А. Успенская

Химический  факультет, МГУ им. М.В. Ломоносова,  Москва, Россия 119991, Ленинские горы, дом 1, строение  3, ГСП -1, ibyriak@yandex.ru

Трехкомпонентные системы вода – органический растворитель – соль находят широкое применение в различных областях химии. Физико-химическое моделирование подобных систем позволяет в дальнейшем рассчитывать коэффициенты разделения для смесей различных составов в широком диапазоне температур. Целью данной работы было экспериментальное и расчетно-теоретическое изучение равновесий жидкость – жидкость и жидкость – твердая фаза в системах NaCl(KCl) – C4H8O – H2O.

Экспериментальная часть работы включала определение составов равновесно сосуществующих фаз в области расслаивания трехкомпонентных растворов при температуре 298 K и построение фрагментов фазовых диаграмм с нанесенными коннодами.

В расчётной части работы для описания энергии Гиббса трехкомпонентных растворов были выбраны три термодинамические модели: NRTL и расширенные варианты – eNRTL [1] и eUNIQUAC [2], которые обычно используют для растворов электролитов. Недостающие бинарные параметры взаимодействия для систем тетрагидрофуран-соль рассчитывались по полученным нами данным для тройных систем и известным из литературы фазовым диаграммам и термодинамическим свойствам растворов систем вода-тетрагидрофуран и вода-соль. При построении фазовых диаграмм  использовался метод выпуклых оболочек энергии Гиббса [3] системы. Проведено сравнение результатов расчетов фазовых равновесий с использованием разных моделей.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты 09-03-01066-а и 08-03-00506-а).

Литература

1. H. Nicolaisen, P. Rasmussen, J.M. Sørensen. Chem. Eng. Sci. 48 (1993) 3149

2. C.-C. Chen, AIChE Journal 32, (1986), 444

3. Г.Ф. Воронин . Журнал  физической химии. 79 (2005) 2126