Фазовая диаграмма системы мочевина – биурет – вода

Т.С. Бабкина, А.В. Кузнецов

Московский государственный университет, Химический факультет, Россия, 119991, E-mail: tatiana.novikova86@gmail.com

Биурет, (NH2CO)2NH, является побочным продуктом синтеза удобрения карбамида (мочевины), (NH2)2CO. Построение термодинамических моделей фаз трехкомпонентной системы (NH2)2CO – (NH2CO)2NH – H2O является одним из основных этапов оптимизации условий технологического процесса получения карбамида с пониженным содержанием биурета. В литературе имеются наборы согласованных значений термодинамических функций кристаллической мочевины и воды, однако сведения о свойствах биурета ограничены и противоречивы. Требуется уточнить данные о высокотемпературных свойствах биурета и о диаграммах состояния двойных систем на его основе.

В настоящей работе: (1) определены энтальпия и температура плавления биурета; (2) изучены координаты солидуса и ликвидуса 3 двойных подсистем; (3) предложены термодинамические модели фаз и рассчитана диаграмма состояний тройной системы «мочевина – биурет – вода».

Экспериментальная часть работы выполнена методами дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) и термогравиметрии (ТГ) на приборах NETZSCH DSC 204 F1 Phoenix и NETZSCH TG  209 F1 Iris. Измерены теплоемкость жидкой мочевины около точки плавления и функции плавления биурета. Температура и энтальпия плавления (NH2CO)2NH рассчитывались по результатам совместной обработка данных ДСК и ТГ-опытов, выполненных при различных скоростях сканирования, от 1 до 20 К/мин. Это позволило разделить вклады в суммарный тепловой эффект процессов плавления и термического разложения биурета. Методом ДСК изучены фазовые диаграммы бинарных систем «биурет – вода», «мочевина – вода», «мочевина – биурет»: уточнены координаты ликвидуса и солидуса, установлен состав и температура распада кристаллогидрата биурета.

- Для описания избыточных энергий Гиббса бинарных расплавов использована модель Маргулеса, параметры которой находили при минимизации суммы квадратов отклонений рассчитанных и экспериментальных значений температур ликвидуса. Свойства тройного расплава оценивали методом Муггиани. Рассчитаны изотермические сечения фазовой диаграммы системы «мочевина – биурет – вода».