Термические эффекты Фазовых превращений наноразмерных частиц гидроксидА алюминия

А.Ф. Дресвянников, Е.В. Петрова, М.А. Цыганова

Казанский государственный технологический университет,

420015, Казань, К.Маркса, 68, nich140@mail.ru

Получение наноразмерных частиц с заданными характеристиками и создание функциональных материалов на их основе является одним из важнейших направлений современного материаловедения. Перспективным материалом для создания новых функциональных покрытий, катализаторов и композитов на сегодняшний день являются нанодисперсные оксиды металлов [1-3].

Целью данной работы является изучение термических эффектов фазовых переходов наноразмерных частиц гидроксидов алюминия, полученных электрохимическим способом и традиционным химическим осаждением.

В результате проведённых исследований установлено, что управляя параметрами электрохимического процесса, можно получать наноразмерные частицы гидроксидов и оксидов алюминия с диапазоном размеров 10-250 нм, в то время как размер частиц полученных химическим способом варьируется от 50 нм до 3,5 мкм.

Анализ результатов термического и рентгеноструктурного анализов показывает, что исследуемые образцы гидроксидов, представляют собой бифазную систему состоящую из бемита и байерита. Установлено, что изменением параметров процесса можно регулировать соотношение фаз, что весьма существенно для получения нанодисперсных материалов с заданной кристаллической структурой. Изучен механизм дегидратации наноразмерных гидроксидов алюминия, показана возможность получения метастабильных фаз при более низких температурах, по сравнению с гидроксидами, полученными традиционными методами.

ЛИТЕРАТУРА

[1] Гусев А.И. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии// М.:ФИЗМАТЛИТ, 2007.

[2] Yong-Xin Pang, Xujin Bao J. Mater. Chem. 12 (2002) 3699.

[3] Andrew J. Wagner, Charles A. Bleckmann J. Physical Chem. 111 (2007) 6.