ОПИСАНИЕ НеизотермическоГО РЕДОКС-ПРОЦЕССА В ВОДНОМ РАСТВОРЕ НА МИКРОЧАСТИЦАХ МЕТАЛЛА

А.Ф. Дресвянников, М.Е. Колпаков, Е.В. Пронина

Казанский государственный технологический университет, Россия, 420015, г.Казань, ул. К.Маркса, 68. alfedr@kstu.ru

Неизотермическое протекание процессов наблюдается при растворении микрочастиц металла в концентрированных растворах хлоридов [1]. Ранее нами была установлена возможность выделения элементного железа из водных растворов на микрочастицах алюминия[1].

Вследствие большой экзотермичности реакции при достаточно малых средних размерах частиц алюминия и достижении высоких скоростей превращения имеет место саморазогрев реакционной смеси, т.е. существенное повышение температуры в ходе редокс-процесса относительно температуры среды. В результате роста температуры скорость реакции будет увеличиваться и в конечном итоге может достигнуть очень высоких значений, отвечающих экстремальному режиму (тепловой взрыв реакционной смеси) [1].

Неизотермические процессы обычно разделяют на адиабатические и неадиабатические. Первые осуществляются в реакторе при отсутствии теплообмена с внешней средой, а в случае вторых температура изменяется по заданному закону (линейному, нелинейному, ступенчатому) путем подвода энергии в реактор извне, либо регулированием теплопередачи.

Для описания неадиабатического процесса на микрочастицах металла, протекающего в растворе в случае линейного изменения температуры во времени, предложено уравнение, адекватно описывающее исследуемый процесс:

α=1−exp−0,18226k0bTкexp−1,0678ERTк−Tнexp−1,0678ERTн,

где Tн – начальная температура; Tк – конечная температура; b – тангенс угла наклона кривой; k0 – константа скорости реакции (k0=k0'S); S – активная поверхность твердой фазы (подложки).

ЛИТЕРАТУРА

[1] А.Ф. Дресвянников, И.О. Григорьева, М.Е. Колпаков. Физикохимия наноструктурированных алюминийсодержащих материалов. Казань: Изд-во «Фән» АН РТ, 2007.