ПРОСТОЕ УРАВНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ЖИДКОСТИ И ГАЗА

А.Б.  Каплун, Б.И. Кидяров, А.Б. Мешалкин

Институт теплофизики СО РАН, Россия, 630090, г. Новосибирск, пр. ак. Лаврентьева 1, e-mail: kaplun@itp.nsc.ru

Получено простое малопараметрическое уравнение состояния, которое позволяет с удовлетворительной точностью описывать термодинамические свойства   однокомпонентного вещества в интервале плотностей от идеального газа до плотности в тройной точке. Это уравнение получено из следующих соображений. Ранее нами в [1] была установлена предпочтительная структура УС. В [2] предложен модифицированный ступенчатый межмолекулярный потенциал взаимодействия, с помощью которого получены уравнения для второго вириального коэффициента неполярных и полярных газов. В [3] получено УС реальных газов, которое описывает термодинамические свойства вещества с погрешностью, близкой к погрешности эксперимента. При этом температурные функции в [3] найдены теоретически, а плотностные функции найдены из экспериментальных данных. В настоящей работе из экспериментальных данных найден аналитический вид  плотностных функций, и получено единое уравнение состояния жидкости и газа, которое позволяет описывать термодинамическую поверхность однокомпонентного вещества в широком интервале параметров состояния при плотностях от нуля до плотности в тройной точке, а также до температур, в несколько раз превышающих критическую температуру.

Предложенное уравнение состояния содержит 6 эмпирических коэффициентов и описывает термические и калорические свойства вещества существенно лучше, чем все известные малопараметрические УС, в том числе известное восьмипараметрическое УС Бенедикта - Вебба – Рубина (БВР). Так, отклонение рассчитанных значений фактора сжимаемости от табличных по предложенному УС составляет 810-3, в то время как по уравнению БВР  в том же интервале температур, давлений  и плотностей - 1110-3.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант №07-08-00073а.

ЛИТЕРАТУРА

[1] А.Б. Каплун, А.Б. Мешалкин ДАН. 376, №5 (2001) 624.

[2] A.B. Kaplun, A.B. Meshalkin. High temperature - High Pressure. 31 (1999) 253.

[3]  А.Б. Каплун, А.Б. Мешалкин ДАН. 392, №1 (2003) 48.

[4]  А.Б. Каплун, А.Б. Мешалкин ЖФХ. 80, №11 (2006) 2097.