МЕЖФАЗНОЕ НАТЯЖЕНИЕ В ВОДНО-УГЛЕВОДОРОДНЫХ СИСТЕМАХ ПРИ ТЕМПЕРАТУРАХ НИЖЕ 100˚С.

отправлено: 12 апреля 2009.

Г.М.Атаев, М.Г.Рабецкий

УРАН Институт физики ДагНЦ РАН, г.Махачкала

ataev@mail.ru

В последнее время в связи с востребованностью исследований  малых объектов и их систем  значительно возрос интерес к межфазным явлениям, поскольку резко возросшая доля энергии межфазных поверхностей и формирует значительное количество особенностей нанообъектов. Наиболее удобной для исследования характеристикой межфазной поверхности является межфазное натяжение, поскольку сочетает относительную несложность  измерений с хорошей информативностью – величина межфазного натяжения позволяет судить о  значении энергии межфазной поверхности и о химическом составе межфазного слоя.

Зависимость межфазного натяжения от поверхностного натяжения компонентов, как известно, описывается правилом Антонова. Вообще говоря, правило Антонова в точности выполняется либо для идеальных модельных жидкостей, представляющих собой сплошную изотропную среду и абсолютно несмешивающихся, либо для мгновенно образованной межфазной поверхности, которая, строго говоря, неравновесна – и потому сомнительна сама попытка термодинамического описания ее свойств.

Однако и в теории, и на практике всегда имеют дело с поверхностями, которые находятся в термодинамическом равновесии; представляло как практический, так и научный интерес определить выполнимость правила Антонова для равновесного состояния при различных температурах.

Для исследования нами были выбраны системы, представляющие собой смесь вода – н-алкан; такой выбор был обусловлен следующими фактами:

- Такая система состоит из относительно простых  по конфигурации  молекул, что сводит к минимуму различные конфигурационные эффекты.

- Система остается в расслоенном состоянии в достаточно большом  и удобном для проведения измерений температурном интервале, а полное смешение происходит при относительно доступных параметрах.

- Смесь составляется из доступных и недорогих компонентов, которые к тому же легко получать и содержать в чистом состоянии.

Наши эксперименты [1] показали, что при относительно высоких температурах (порядка 100˚С и выше) наблюдается хорошее согласие с правилом Антонова. Однако при снижении температуры наблюдается заметно нарастающее отклонение, т.е.

чем ниже температура, тем значение межфазного натяжения оказывается меньше предсказываемого правилом Антонова.  Это отклонение тем больше, чем больше число атомов углерода в молекуле н-алкана [2].

Подобное поведение может объясняться либо образованием между поверхностными слоями обеих фаз водородных связей, которые разрушаются при более высоких температурах, либо тем, что поверхность при охлаждении сильно адсорбирует примеси, снижающие межфазное натяжение.

ЛИТЕРАТУРА

1. Г.М.Атаев, М.Г.Рабецкий. Температурная зависимость межфазного натяжения в системе вода – н-гексан. В сб. тр. межд. конф. «Фазовые переходы, критические и нелинейные явления в конденсированных средах», Махачкала, 2007.

2. Г.М.Атаев. ЖФХ, 2007, т.81,  №12, с.2300 (Rus. J. Phys. Chem. A, vol.81, p.2300).