КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ ЦЕЗИЯ С 18-КРАУН-6 В ИОННЫХ ЖИДКОСТЯХ И ЭКСТРАКЦИЯ ЦЕЗИЯ ИЗ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ

Д.И. Джигайло*, И.И. Торочешникова*, А.Г. Вендило**, К.И. Попов***,
И.В. Плетнёв*

* Химический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Ленинские горы 1-3, 119992, Москва; ** Государственный исследовательский институт реагентов и высокочистых соединение (ИРЕА), Богородский вал 3, 107258, Москва; *** Кафедра физической и коллоидной химии, Московский государственный университет пищевых производств, Волоколамское шоссе, 11, 125080, Москва

Д.И. Джигайло (djigailo@yandex.ru)

Жидкость-жидкостная экстракция цезия из водных растворов представляет огромный практический интерес в связи с проблемой выделения и определения радионуклида 137Cs. Экстракция, так же, как и устойчивость комплексов металла в неводной фазе, драматически зависит от природы растворителя. Мы изучали экстракцию Cs+ в новые ионные жидкости (ИЖ; довольно нетрадиционные органические растворители) салицилат триоктилметиламмония (TOMAS) и дигексилсульфосукцинат тетрагексиламмония (THADHSS) с 18-краун-6 (18C6). Возможное взаимодействие Cs+ с анионами ИЖ, как ожидалось, увеличит извлечение цезия. Также нами изучены более традиционные ИЖ: гексафторофосфат 1-бутил-3-метилимидазолия (BMImPF6) и бис[(трифторметил)сульфонил]имиды 1-алкил-3-метилимидазолия (BMImTf2N, HMImTf2N и (2-EtHex)MImTf2N, где алкил = бутил, гексил, 2-этилгексил, соответственно). Экстракция цезия изучалась как в присутствии, так и в отсутствии 18C6.

Мы также определили, используя 133Cs ЯМР-спектроскопию, константы устойчивости комплексов Cs+ с 18C6 (logβ1, logβ2), а также энтропии и энтальпии образования. Эти данные сравниваются с экстракционной эффективностью ИЖ (logDCs; см. таблицу ниже).

| ИЖ | logDCs |  | logβ1 | Logβ2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С 18C6 | Без 18C6 |  |  |
| TOMAS | 0.83 | 0.75 | 1.47 | - |
| THADHSS | 0.25 | 1.21 | 0.77 | - |
| BMImPF6 | -0.20 | -0.59 | 2.28 | - |
| BMImTf2N | 1.56 | -0.15 | 3.37 | 4.55 |
| HMImTf2N | 0.82 | 0.24 | 3.96 | 5.06 |
| (2-EtHex)MImTf2N | 0.56 | -0.29 | 3.39 | 4.53 |

Экстракционное поведение TOMAS и THADHSS может быть объяснено значительной сольватацией Cs+ в их средах, что соответствует экстракционным данным о значительном извлечении цезия чистыми растворителями.