ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА ГАЗОВОЙ ФАЗЫ ПРИ УТИЛИЗАЦИИ ПОЛИХЛОРИРОВАННЫХ БИФЕНИЛОВ В УСЛОВИЯХ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Т.В.Куликова1, А.В.Майорова1, Н.И. Ильиных1,2, К.Ю. Шуняев1.

1Институт металлургии УрО РАН, 620016 Россия г. Екатеринбург,

ул.Амундсена,101 kulikо@gmail.com

2УрТИСИ ГОУ ВПО «СибГУТИ», 620109, Россия, г. Екатеринбург,

ул. Репина, 15

Проведено исследование системы Fe – C – ПХБ - воздух с целью изучения образования и поведения хлорсодержащих соединений при утилизации ПХБ в условиях металлургических процессов. С учетом ориентации проведенного моделирования на металлургические технологии расчеты выполнены при температурах 25оС - 1800оС, давлении 1 атм. Воздух представлен смесью 4N2 + O2. Исходный состав системы: 68% Fe, 4%C, 14% ПХБ, 14% (4N2 + O2). В отдельных случаях количество воздушной смеси увеличивали в 10, 100 и 1000 раз. В качестве компонентов моделируемой системы учитывали конденсированные Fe, C, Fe3C, оксиды железа, газообразные O, O2, N, N2, N3, NO, NO2, N2O, N2O4, N2O5, Cl, Cl2, ClO, HCl, CO2, CO, CN, N2C, C2N2, NCO, Fe, FeO, FeO2, и ряд других; всего 80 компонентов. При нагреве вышеуказанной системы во всем температурном интервале, а также при варьировании содержания окислителя в данных равновесных условиях диоксины и фураны не образуются. Основными хлорсодержащими веществами, определяющими выброс соединений хлора являются НCl, Cl2, Cl, HClCO, HOCl, ClO, а также соединения хлорида железа (II и III), содержание которых растет с ростом температуры. При 1700оС процентное содержание хлоридов железа в газовой фазе составляет 56 % от общей концентрации всех хлорсодержащих соединений.

Чем больше в систему добавляем ПХБ, тем больше становится содержание хлоридов железа (III и II). С увеличением содержания окислителя концентрация хлоридов железа падает.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №08-03-00362-a