Исследование термодинамики

полимеризационного реактора с мешалкой

Г.С. Дьяконов, Г.В. Мануйко, Г.А. Аминова, В.В. Бронская, Э.И. Фаракшина

Казанский государственный технологический университет,

Россия, 420015, Казань, ул. К.Маркса, 68, E-mail: a_guzel@mail.ru

В настоящее время интенсивно развиваются современные компьютерные технологии, основанные на новейших математических моделях процессов переноса, а также других эффективных и высокоточных численных алгоритмах.

Использование CFD-технологий позволяет построить полную трехмерную геометрическую модель полимеризационного реактора, при этом нет необходимости существенно упрощать физические процессы течения и взаимодействия реакционной смеси с мешалкой. Кроме того, с помощью анализа CFD можно также получить данные, измерение которых экспериментальными методами затруднительно или даже невозможно.

Важным при исследовании процесса полимеризации является вопрос описания температурных полей в реакторе, поскольку аппаратурное оформление и экзотермичность процесса в аппарате существенно влияют на конверсию, молекулярно-массовое распределение и, соответственно, качество полимера. Разработанная трехмерная CFD-модель в полимеризационном аппарате в среде Fluent, позволила получить поля температур в области решения.

Задание математической модели течения проводилось с учетом вязкой k-ε модели турбулентности. Основное допущение расчета – не учитывалось увеличение вязкости реакционной смеси с ростом конверсии мономера. Область реактора была разбита на 400000 ячеек, при этом проводилась адаптация сетки по потоку. Проведенный анализ температурных полей на стенках реактора и в области перемешивающего устройства позволяет в динамике установить критические области и определить пути интенсификации теплообмена в процессе полимеризации с целью повышения качества полимера. Кроме того, установлено что конверсия, предсказанная CFD-моделированием, на 7 % точнее, чем рассчитанная ранее по модели идеального смешения.

Использование CFD-моделирования в сочетании с обычными лабораторными измерениями позволит проводить более детальные исследования процесса полимеризации, что поможет в дальнейшем оптимизировать работу реактора и выбрать рациональный режим с точки зрения термодинамики.