ОЦЕНКА РАСТВОРИМОСТИ ГАЗОВ В ЖИДКОСТЯХ НА БАЗЕ МОДЕЛИ UNIFAC

А.Д. Шуклов, Е.Ф. Новиков

Тверской государственный университет, Тверь, Россия, Желябова, 33. 
E-mail alexey.schuklov@tversu.ru

Вопрос о растворимости газов является важным для химической технологии, так как многие реакции протекают между жидкофазными компонентами и растворенными газами. Экспериментальное определение величины растворимости x2 (в мольных долях) связано со значительными трудностями, поэтому часто данные, полученные разными авторами, существенно различаются. Наиболее перспективными являются методы расчета величины x2 основанные на групповых моделях растворов, среди которых наиболее развитой является модель UNIFAC. Цель нашей работы состояла в разработке метода оценки растворимости водорода, метана, углекислого газа в различных органических растворителях. В рассматриваемом нами случае газы находятся в сверхкритическом состоянии. Проведенный термодинамический анализ показал, что наиболее надежные результаты следует ожидать в случае, когда величина x2 оценивается по данным о растворимости исследуемого газа в отдельном растворителе, называемым стандартным (репеным). В этом случае для величины растворимости справедливо соотношение x2=x2репγ2реп/γ2. Модель UNIFAC позволяет рассчитывать коэффициенты активности любого компонента раствора [1]. При оценке растворимости естественно рассматривать растворенные газы как составляющие группового раствора. Однако в литературе отсутствуют энергетические параметры amg и agm группового взаимодействия для H2, CH4 и CO2. Поэтому эти параметры рассматривались как подгоночные. Полученные в результате подгонки значения параметров были в дальнейшем использованы для расчета величин растворимости H2, CH4 и CO2 в более чем двадцати растворителях. Рассчитанные величины растворимостей достаточно хорошо согласуются с соответствующими экспериментальными значениями [2,3]. Расхождения составили около 12%, что соответствует разбросу значений растворимости, получаемых разными авторами.

ЛИТЕРАТУРА

[1] B.E. Poling, J.M. Prausnitz, J.P. O’Connel. The Properties of Gases and Liquids. McGraw-Hill: New York, 2004.

[2] B.B. Breman at al. J. Chem. Eng. Data 39 (1994) 647-666.

[3] K. Radhakrishnan at al. J. Chem. Eng. Data 28 (1983) 1-4.