МОДЕЛИРОВАНИЕ ФАЗОВЫХ РАВНОВЕСИЙ И АНАЛИЗ ОПАСНОСТИ СЕРОВОДОРОДА НА НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

С.М. ПЕСТОВ, О.Н. ПУЧКОВ*

Московская государственная академия тонкой химической технологии.

Россия, 119571, Москва, пр. Вернадского, 86. E-mail: pestovsm@yandex.ru

*”ИКТ СЕРВИС”. Россия, 129090, Москва, Протопоповский пер., 25Б.

E-mail: ect@rinet.ru

Одна из основных современных задач нефтепереработки – снижение содержания S-содержащих соединений в товарных нефтепродуктах. В процессе термообработки и сероочистки нефтяных фракций образующийся сероводород представляет серьезную опасность для персонала при разгерметизации оборудования. Возможные последствия аварий, связанных с утечкой сероводорода, и анализ риска связаны с определением пространственно-временных полей концентраций и токсодоз.

Решение данной задачи заключается в определении концентрации сероводорода в облаке паров выброса и интенсивности поступления H2S из пролива. Расчеты, выполненные с помощью программы Pro/II (SimSci-Invensys), распространены на сценарии полностью и частично разрушенных единиц оборудования. Методы моделирования проверены на всех установках переработки нефти, на которых обращается сероводород. Применение разных термодинамических моделей дает возможность рассчитать и сравнить интенсивность поступления сероводорода в газовую фазу. Для проливов водных растворов показана возможность применения модели «кислой воды». Рассмотрены особенности моделирования факельной емкости. Анализ показал различия в интенсивности образования паров в зависимости от модели расчета проливов, содержащих сероводород и нефтяных фракций.