ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  БИНАРНОЙ СИСТЕМЫ НА ПОГРАНИЧНОЙ КРИВОЙ ЖИДКОСТЬ-ПАР.

Н.Г.Полихрониди, Р.Г.Батырова, Г.В.Степанов.

Институт физики Дагестанского НЦ РАН, Россия, 367003,                      polikhronidi@rambler.ru

Исследования системы  СО2-н-декан  [1,2] показали,  что в окрестности критической точки и крикондентермы некоторые свойства вещества становятся аномальными. Сделанное заключение  находит подтверждение  и при комплексных измерениях термо-калорических  свойств водного раствора аммиака.

Измерения теплоемкости при постоянном объеме и P-V-T– величин проводили на высокотемпературном  адиабатном  калориметре-пьезометре постоянного объема. Методика измерений подробно изложена в [3]. Синхронно с измерениями Cv  выполнялись измерения производной давления по температуре с помощью тензопреобразователя Д25. Погрешность измерений изохорной теплоемкости  находится в пределах (2,02.5)%, а производной  (P/T)v – (0.12 0.85)%.

Для  экспериментальных исследований взят особо чистый  25 %  (по массе) водный   раствор аммиака. Измерения  проводились в интервале температур (472  603) К  и  давлений   (5.6  21.4) МПа  для 43 значений  плотности  (120730)  кг/м3. Получены  пограничные кривые  Ps –Ts; (P/T)v s –T;(P/T)v s – V;   Cvs-T;   Cvs-V. Определены и подробно исследованы параметры особых точек:  критической, криконденбары и крикондентермы.

Установлено, что производная  (P/T)v  по изохорам при переходе из двухфазного состояния в однофазное меняется скачком. При этом пограничные кривые  (P/T)vдф   и  (P/T)vоф   в точке крикондентермы   пересекаются, величина скачка становится равной нулю и далее меняет знак.

Производная  (dP/dT)s  вдоль пограничной кривой  Ps(T)  в точке крикондентермы  обращается в  ,  а в точке криконденбары становится равной нулю. В критической точке все эти производные сохраняют  конечное значение.

Изохорная теплоемкость на пограничных кривых  со стороны  двухфазного  и  однофазного состояний с приближением к критической точке и точке крикондентермы возрастает, достигая максимального значения в этих точках. Возрастание  изохорной  теплоемкости в критической точке объясняется развитием флуктуаций плотности и концентрации. Что касается   крикондентермы, возможно, это связано с продолжающимся увеличением энергетического вклада в перераспределение фаз.

ЛИТЕРАТУРА

[1]   Полихрониди  Н.Г., Батырова Р.Г.        P-V-T- измерения бинарной системы  н-декан - CO2  Теплофизика высоких температур ,1997, том 35 ,№ 4, с. 547-551.

[2]  N.G.Polikhronidi, R.G.Batyrova, I.M.Abdulagatov, J.W.Magee, G.V.Stepanov.    J.of Supercritical Fluids. 33 (2005)  209-222

[3 ]   Степанов Г.В. Полихрониди Н.Г. ,Мирская В.А. Методика  экспериментального исследования  изохорной теплоемкости  жидкостей и газов. Аттестат  №115-03.  Методика  ГСССД  11 ноября 2003 г.