CОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ФАЗОВЫХ РАВНОВЕСИЙ И СВОЙСТВ РАСТВОРОВ В ГИДРОТЕРМАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ.

В.М.Валяшко

Учреждение Российской академии наук

Институт общей и неорганической химии им. Н.С.Курнакова (ИОНХ РАН),

Ленинский пр. 31, 119991 Москва, Valyashko@igic.ras.ru

Можно выделить четыре типа основных методов исследования фазовых равновесий гидротермальных систем: 1. методы визуального наблюдения фазовых превращений; 2 - методы отбора проб растворов, участвующих в фазовом равновесий при экспериментальных условиях; 3 - метод закалки высокотемпературного фазового равновесия, одной из разновидностей которого является метод "потери веса кристаллов"; 4 - методы определения фазовых превращений в системе по изломам на кривых "параметр-свойство". Конечно эта классификация условна и далеко не исчерпывает существующие типы автоклавных установок, которые зачастую используют одновременно несколько вариантов экспериментальных методик.

Для измерения объемных свойств гидротермальных растворов используются следующие экспериментальные методы: 1. пьезометры постоянного и переменного объема; 2. – установки гидростатического взвешивания; 3 - метод искусственных включений в кварце; 4 – вибрационные денситометры. Тогда как лучшие установки первых трех типов позволяют проводить измерения с погрешностью до ± 0.1-0.2 %, стандартные ошибки гидротермальных вибрационных денситометров ± 0.002- 0.04 %.

Сходная ситуация в калориметрии гидротермальных растворов. До создания первых проточных калориметров в восьмидесятых годах прошлого века, погрешности измерения были хуже нескольких процентов, тогда как ошибки измерения проточных калориметров лучше ± 1 %.

Кондуктометрические измерения высокотемпературных водных растворов электролитов, начиная с первых опытов в начале ХХ века, выполненных в статических установках, отличались высокой точностью (меньше ± 1 %). Однако, первые измерения электропроводности в проточных установках в конце ХХ века показали, что прецизионные измерения очень разбавленных растворов электролитов (порядка 0.0000001 m) в статических ячейках дают ошибочные результаты из-за накапливающихся в них продуктов коррозии и лишь проточные ячейки пригодны для таких измерений.

Большинство измерений теплопроводности гидротермальных растворов имеют погрешность ± 1-2 % и выполнены методами плоского и цилиндрического слоев или нагретой проволоки.

Вязкости водных растворов при температурах выше 200oC измерены с погрешностью лучше, чем ± 2 %, капиллярным методом, методом осциллирующего диска или кварцевым вискозиметром, либо методом падающего тело с ошибкой ± 4 %.

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ № 09-03-00239 и Президиума РАН № 18П3