# ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ

# РЕЛАКСАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В МНОГОАТОМНЫХ СПИРТАХ

В.И. Журавлёв, Т.М. Усачёва, Н.В. Лифанова

Химический факультет Московского государственного университета

им. М.В. Ломоносова, 119991, Москва, Россия, zhura-061@yandex.ru

Решение многих технически важных вопросов, например таких как получение новых материалов, удовлетворяющих разнообразным требованиям, тормозится отсутствием строгой количественной теории жидкого состояния вещества. Последняя для своего развития нуждается в целом ряде экспериментальных данных о структуре жидкостей. Методы исследования диэлектрических свойств жидкостей на современном оборудовании позволяют с хорошей точностью определять значения комплексной диэлектрической проницаемости *() в широком диапазоне частот, а развитие модельных представлений для интерпретации экспериментальных данных дает возможность приблизиться к пониманию деталей молекулярной структуры жидкостей. В диэлектрометрии основным параметром, характеризующим изучаемый объект, является эффективное время диэлектрической релаксации ( = 1/р). Величина  связана со структурой веществ и растворов, но сделать определенные выводы о строении только на основе  представляется весьма затруднительным. В наших предыдущих работах  был осуществлен анализ диэлектрических спектров ряда веществ на основе уравнений, предложенных Диссадо и Хиллом. Интерес к их подходу обусловлен тем, что он позволяет определить на основе релаксационных данных не один параметр (), а несколько параметров, зависящих от строения жидкости (с, m, n), где с – дипольный момент кластера, m, n – параметры межкластерной и внутрикластерной корреляции. В настоящей работе изложены результаты экспериментального исследования равновесных и динамических свойств 1,3-; 1,4- и 2,3-бутандиолов. Статическая диэлектрическая проницаемость (s) была измерена на частоте 1 МГц, диэлектрическая проницаемость () и диэлектрические потери () определены балансным методом в диапазоне частот 2–37.5 ГГц в интервале температур 293 – 423 К. Оказалось, что в большинстве случаев значения , рассчитанные по уравнению Дэвидсона–Коула и определенные по уравнению Диссадо–Хилла, практически совпадают. Анализ температурных зависимостей  позволил получить термодинамические параметры процессов релаксации в исследованных веществах. А это, в свою очередь,  приближает нас к пониманию структуры исследуемых жидких фаз и возможности их моделирования.