Фазовое разделение в системе «Димиксан»-ПАВ-соль-вода

Е.Г.Горелова, А.И.Курмаева, Л.М.Юсупова, Л.И.Ведихина, В.П.Барабанов

Казанский государственный технологический университет

Россия, 420015, г.Казань, ул. К.Маркса, 68, lenokg@pisem.net

В многообразии соединений, обладающих высокой биологической активностью, важное место занимают нитропроизводные дихлорбензофуроксана (НП ДХБФО). Сочетание бензольного и фуроксанового колец в молекуле бензофуроксана приводит к проявлению специфических свойств данных соединений и НП ДХБФО перспективны для внедрения в качестве препаратов, проявляющих широкий спектр биологического действия: акарицидной, бактерицидной, фунгицидной и могут быть использованы для лечения  чесоточных и грибковых заболеваний животных и человека. Одним из представителей НП ДХБФО является «Димиксан»,  представляющий собой двухкомпонентную систему  5-нитро-4,6-дихлорбензофуроксан (НДХБФО, 70 %(вес)) - 4,6-динитро-5,7-дихлорбензофуроксан (ДНДХБФО, 30%(вес)). «Димиксан» хорошо растворим в диметилсульфоксиде (ДМСО) и не растворим в воде. Разработка и изучение свойств дисперсных систем НП БФО с целью создания акарицидных составов с повышенной биологической активностью для ветеринарии, а также использование в качестве биологически-активной добавки «Димиксана» в составах косметической продукции и бытовой химии является актуальной.

для исследования фазового разделения были приготовлены дисперсные системы «Димиксана» методом конденсации, заключающийся в замене растворителя диметилсульфоксида, в котором растворен «Димиксан», водой. Концентрация дисперсной фазы варьировалась в интервале   0,1 –1,0 %(вес).

Изучение порядка ввода компонентов в дисперсию «Димиксана» позволило установить новое свойство системы «Димиксан»-ПАВ-соль  эффект фазового разделения. При данном способе ввода компонентов (первоначально введена соль, затем мицеллообразующее поверхностно-активное вещество (МПАВ)) образуются три фазовых слоя. Изучено влияние природы соли и ПАВ на фазовое разделение. Установлен состав фазовых слоев методом спектрофотометрии. Показано, что верхний слой представляет собой «прозрачную» солюбилизированную субстанцию «Димиксана». Согласно данным исследований второго слоя в УФ- и ИК-областях, можно сделать вывод о взаимодействии компонентов «Димиксана» с АФ9-10 и NaCl. Исследование осадка нижнего слоя показало, что в нем содержится чистый НДХБФО. Рассчитано содержание 4,6-динитро-5,7-дихлорбензофуроксан в фазовых слоях.

Разработаны рецептуры акарицидных средств на основе солюбилизированной субстанции «Димиксана».