ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СМЕСЕЙ УГЛЕВОДОРОДНЫХ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХСМЕСЕЙ В ОКРЕСТНОСТИ КРИТИЧЕСКОЙ

ТОЧКИ ЖИДКОСТЬ-ПАР.

М.Ю. Беляков, В.П. Воронов, Е.Е. Городецкий,  В.Д. Куликов

Институт проблем нефти и газа РАН, 119333 Москва, ул. Губкина 3

e-mail: gorod@ogri.ru

Фазовое поведение,  зависимости давления от температуры, а также  поведение изохорной теплоемкости   в широкой окрестности критической точки в тройной смеси (methane +0.35   propane +0.15 pentane)  было изучено методами высокоточной  адиабатической калориметрии. Измерения проводились на десяти изохорах в диапазоне плотностей 0.1850.444 g/cm3. Измерения изохорной теплоемкости  проводились на четырех околокритических изохорах. Было показано, что в смесях в  отличие от однокомпонентных жидкостей, наряду с хорошо известной аномалией  изохорной теплоемкости, имеет место аномальное поведение  производной. Предложен общий метод описания термодинамических свойств многокомпонентных смесей в окрестности точек фазового перехода при помощи выбора некоторых специальных переменных [1]. Предложенный подход позволяет провести количественное описание полученных экспериментальных, причем разработанный метод  не  зависит от числа компонент в смеси и, в этом смысле,  является универсальным.

# ЛИТЕРАТУРА

[1] M. Yu. Belyakov, V.P. Voronov, E.E. Gorodetskii, and V.D. Kulikov. JETP Letters 88 (2008) 302