Аналитическое уравнение состояния для углеводородов

С.А. Казанцев, А.В. Клинов, Г.С. Дьяконов, С.Г. Дьяконов

Казанский государственный технологический университет, Россия, г.Казань ул. К.Маркса 68, alklin@kstu.ru

В данной работе предлагается методика получения уравнения состояния для углеводородов, исходя из положений, предложенных в работе “Аналитическое уравнение состояния для Леннард.-Джонсовых флюидов”. Получено уравнение состояния для систем с потенциалом межмолекулярного взаимодействия типа Штокмайера,  в котором  учитывается наличие у молекул дипольного момента. Разработаны два подхода получения решения на основе двух типов приближений, в качестве граничного условия для дифференциальных уравнений используются данные на линии идеального газа (линии Холлерана).

Представленные две методики позволяют рассчитывать фактор сжимаемости, энергию и другие термодинамические характеристики вещества, если известны следующие пять параметров: эффективный диаметр молекулы, глубина потенциальной ямы, дипольный момент и два параметра линии Холлерана. Значения этих параметров для конкретных веществ можно получить по небольшему числу характерных экспериментальных точек.

В данной работе для подбора параметров и проверки методик используются экспериментальные данные для пяти углеводородов: метана, этана, пропана, изобутана и нормального бутана. Согласно экспериментальным данным дипольные моменты рассматриваемых молекул близки к  нулю. Для определения глубины потенциальной ямы и одного из  параметров линии Холерана используется температура Бойля. Для определения эффективного диаметра и второго параметра линии Холерана используется критическая точка и произвольная опорная точка.

Проведенные расчеты показали, что значения, получаемых параметров не зависят от конкретного выбора опорной точки, если эта точка берется в области плотного газа или жидкой фазы. При этом, результаты двух предлагаемых методик мало отличаются друг от друга и с хорошей точностью воспроизводят все имеющиеся PVT экспериментальные данные. Это говорит о перспективности предлагаемого подхода и о возможности его дальнейшего улучшения путем уточнения вида потенциала взаимодействия.